ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программой дисциплины «Технология изготовления одежды» предусматривается изучение современных методов изготовления верхней одежды (пальто, костюмы, куртки и др.) на базе промышленной технологии.

В процессе изложения материала особое внимание следует уделить следующим вопросам: режиму экономии материальных ресурсов, повышению производительности труда, улучшению качества и расширению ассортимента продукции.

Необходимо вырабатывать у учащихся умение технологически грамотно подходить к выбору методов, способов и режимов обработки узлов изделий в зависимости от свойств материалов, назначения одежды, применяемого оборудования.

Учащиеся должны выполнить графическое изображение узлов и составлять технологическую последовательность обработки изделия. По данной дисциплине учащиеся должны выполнить две контрольные работы. Все контрольные работы составлены как домашние и разработаны по вариантам. По итогам изучения дисциплины проводится устный экзамен.

ВВЕДЕНИЕ

Содержание предмета и его связь с другими дисциплинами учебного плана. Общая характеристика швейной промышленности в республике.

Литература: (1) с. 3-6; (4) с.6-7.

Методические указания: Изучая предмет, нужно стремиться постичь все новое и передовое, при этом сравнивать положение дел на предприятии, где работает учащийся.

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Тема 1.1 АССОРТИМЕНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Виды изделий верхней одежды (пальто, пиджаки, жакеты, брюки, юбки, платья, верхние сорочки и др.). Краткая характеристика внешнего вида изделий по основным признакам.

Литература: (1) с.6-7; (3) с.5-8.

Методические указания: пригодность одежды для использования по назначению определяется ее потребительскими и производственными свойствами. Потребительские свойства одежды определяются гигиеническими, эксплуатационными и эстетическими требованиями, производственные – экономичностью и технологичностью изделий.

Вопросы для самоконтроля:

- Классификация изделий по группам и видам.

- Какие гигиенические требования предъявляются изделиям различного ассортимента?

- В чем отличие эстетических и эксплуатационных требований, предъявляемых к производственной одежде и для торжественных случаев?

ТЕМА 1.1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Основные этапы изготовления одежды в массовом производстве. Основные стадии изготовления одежды по индзаказам. Виды работ при изготовлении одежды. Способы соединения деталей одежды. Понятие о методах обработки деталей одежды.

Литература: (1) с.7-9; (4) с.15-19.

Методические указания: Необходимо перечислить этапы подготовки производства к запуску новой модели (от рисунка модели до готового изделия), а также исполнителей каждого этапа работы.

Вопросы для самоконтроля:

- Основные этапы изготовления изделий на швейном предприятии.

- Какие виды работ применяют при изготовлении швейных изделий?

- Сравнительная характеристика методов обработки деталей одежды: последовательного, параллельного и последовательно-параллельного.

ТЕМА 1.3 ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ

Наименование деталей кроя верхней одежды, их конструкция. Направление нити основы в деталях кроя и допускаемые отклонения от нее. Наименование срезов деталей. Понятие о технологической конструкции. Понятие об унификации деталей, ее значение для массового производства одежды.

Литература: (1) с.42-44; (4) с.6-9; (5) с. 69-71.

Методические указания: Необходимо зарисовать детали кроя верхней одежды. Указать нить основы и допускаемые отклонения, срезы и их название. Разобраться, какие детали изделий целесообразно унифицировать.

Вопросы для самоконтроля:

- Детали кроя верхней одежды.

- Наименование срезов одежды.

- Направление нити основы и допускаемые отклонения.

- Какие черты присущи изделию технологической конструкции?

- Роль унификации деталей в повышении производительности труда при изготовлении изделий.

ТЕМА 1.4 РУЧНЫЕ РАБОТЫ

Понятие о стежках, строчках, швах. Классификация строчек ручного стежка. Виды ручных стежков и строчек. Терминология, применяемая при выполнении ручных работ.

Литература: (1) с. 9-15; (5) с.18-26; (10); (11).

Методические указания: При изучении ручных стежков и строчек необходимо составить конспект в виде таблицы:

| Вид строчки | Назначение строчки | Графическое изображение | ТУ выполнения | Какой машиной можно заменить |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется стежком, строчкой, швом?

- Какие виды ручных стежков применяются при изготовлении одежды?

- Какие строчки ручных стежков применяются при временном скреплении деталей? Какими машинными строчками их можно заменить?

- Какие строчки ручных стежков применяют для постоянного скрепления деталей? Какими машинными строчками их можно заменить?

ТЕМА 1.5 МАШИННЫЕ ШВЫ

Виды машинных стежков, строчек, строение, применение. Классификация машинных ниточных швов, ТУ их выполнения. Оборудование. Терминология, применяемая при выполнении машинных работ.

Литература: (1) с.16-28; (5) с. 26-51; (8) с. 8-43.

Методические указания: По указанной литературе необходимо изучить классификацию машинных швов. По назначению швы делятся на 3 основных группы:

- соединительные, в которых детали располагаются по обе стороны от шва;

- краевые, которые оформляют края деталей одежды, детали располагаются с одной стороны от шва;

- отделочные, включающие складки, рельефные швы.

По видам машинных швов необходимо заполнить таблицу:

| Наименование шва |  | Графическое изображение | Схема шва | ТУ вы-полнения | Область приме-нения | Применяе-мое оборудо-вание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Разновидность |  |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля:

- Что содержит ТУ на выполнение машинного шва?

- Почему применяются швы различной ширины?

- Чем отличаются конструктивно накладные швы соединительного назначения от настрочных?

- Какие дефекты могут появляться при выполнении швов?

Практические занятия.

Виды и назначение ниточных швов. Графическое и условное изображение швов в разрезе.

ТЕМА 1.6 ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Назначение и сущность ВТО. Режимы ВТО различных материалов. Операции ВТО, способы и технические требования к их выполнению. Применяемая технология и оборудование.

Литература: (1) с.33-42; (4) с.75-88; (5) с. 60-69; (8) с.52-62.

Методические указания: При изучении этой темы необходимо обратить внимание на характеристику влажно-тепловой обработки, на терминологию работ и характеристику оборудования.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение влажно-тепловой обработки при изготовлении швейных изделий.

- Каковы ТУ выполнения операций ВТО?

- Какие дефекты возникают при ВТО?

ТЕМА 1.7 КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СВАРКА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Виды клеевых материалов. Методы и способы обработки при клеевом соединении. Оборудование. Терминология. Способы сварки. Виды сварных швов. Оборудование, область применения.

Литература: (1) с.28-33; (4) с.73-75; (5) с.51-60; (9) с.29-31.

Методические указания: По теме необходимо выполнить графическое и условное изображение клеевых и сварных швов, указать их назначение.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие виды клеевых материалов применяют при изготовлении одежды?

- Где используют клеевые соединения при изготовлении одежды?

- Какое оборудование применяют при выполнении клеевых соединений одежды?

- Назначение сварных швов.

РАЗДЕЛ 2

ТЕХНОЛОГИЯ ПОУЗЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА

ТЕМА 2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

Нормативная документация. Правила перевода меловых линий. Требования к выполнению машинных работ. Сметывание деталей. Влажно-тепловая обработка. Обметывание петель. Пришивание пуговиц и крючков.

Литература: (1) с. 44-46; (8) с. 4-12; (8) с. 1.

Методические указания: Нормативно-технологическая документация на изготовление одежды: ГОСТы, ОСТы, ТУ, техническое описание на модель.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие сведения об изделии содержит техническое описание на модель?

- Технические требования к пошиву одежды.

ТЕМА 2.2 ОБРАБОТКА ПРОКЛАДОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМОФИКАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

Детали прокладок и их унификация. Дублирование деталей клеевыми прокладочными материалами. Назначение бортовой прокладки и ее влияние на форму и эксплуатационные качества одежды, способы обработки бортовой прокладки. Влажно-тепловая обработка бортовых прокладок.

Литература: (1) с. 46-51; (4) с. 59-72.

Методические указания: Для создания и сохранения формы изделий под основные и мелкие детали верха применяют прокладки. Прокладочные детали соединяют с деталями верха ниточным или клеевым способом или путем дублирования.

Вопросы для самоконтроля:

- Различия в дублировании деталей мужской и женской верхней одежды.

- Назначение бортовой прокладки и способы соединения ее с изделием.

ТЕМА 2.3 ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

Назначение и конструкция мелких деталей. Обработка шлевок, пат, хлястиков, клапанов, листочек, поясов. Оборудование, средства малой механизации.

Литература: (1) с. 63-65; (5) с.71-90.

Методические указания: Изучив по литературе обработку мелких деталей, составьте конспект, оформите его графическим изображением узлов в разрезе. Назовите швы, применяемые при их обработке.

Вопросы для самоконтроля:

- Какими способами и с применением какого оборудования обрабатываются шлевки?

- Какими способами и с применением какого оборудования обрабатываются клапаны в верхней одежды?

ТЕМА 2.4 НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Обработка переда и спинки в изделиях различной конструкции. Дублирование переда и спинки клеевыми прокладками. Назначение и обработка вытачек и рельефов, складок, подрезов, кокеток  соединение их с деталями. Обработка спинки со шлицей в изделиях из различных видов тканей. Влажно-тепловая обработка переда и спинки. Оборудование и средства малой механизации.

Литература: (1) с.53-60; (2) с.90-93; (5) с.71-90.

Методические указания: Необходимо оформить графическое изображение узлов в разрезе, назвать швы, применяемые при их обработке.

Вопросы для самоконтроля:

- Какими способами соединяются кокетки с деталями изделия?

- Особенности обработки шлицы в пальто с подкладкой до талии.

- Какая разница в обработке разрезных и неразрезных вытачек?

ТЕМА 2.5 ОБРАБОТКА КАРМАНОВ

    - Прорезные карманы.

    - Карманы в швах, складках, рельефах.

    - Накладные карманы.

    - Внутренние карманы.

Способы обработки карманов разных видов. Особенности обработки карманов в изделиях без подкладки и в изделиях с подкладкой до талии.

Литература: (1) с.70-85; (4) с.119-126; (5) с.98-128; (8) с.111-119, 124-131, 138-142.

Методические указания: Обработку карманов необходимо разбирать по технологически неделимым операциям, выяснить, из каких деталей состоит тот или иной карман, зарисовать в конспекте.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие детали применяют при обработке прорезного кармана с клапаном? Назначение каждой из них.

- Какие способы обработки бокового прорезного кармана с листочкой применяют в верхней одежде?

- Какие существуют способы обработки верхних краев накладных карманов?

- Какие способы обработки карманов, расположенных в швах, применяют в верхней одежде?

Практическое задание.

Выполнение графического изображения в разрезе прорезных карманов. Составление технологической последовательности обработки карманов.

ТЕМА 2.6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ

Последовательно-параллельный и последовательный способы обработки карманов. Оборудование и средства малой механизации.

Литература: (4) с.134-135.

Методические указания: Необходимо уяснить необходимость унифицикации деталей, отметить различия в методах обработки карманов, выяснить причины этих различий.

Вопросы для самоконтроля:

- Сущность последовательно-параллельного и последовательного способов обработки карманов в верхней одежде.

ТЕМА 2.7 ОБРАБОТКА БОРТОВ

Обработка бортов в изделиях с различными застежками. Способы соединения переда с бортовой прокладкой. Обработка лацканов. Соединение подбортов с передом. Обработка нижних углов бортов. Особенности обработки бортов в изделиях с внутренней застежкой и в изделиях с цельновыкроенными подбортами.

Литература: (1) с.92-96; (4) с.137-139; (5) с.134-146.

Методические указания: По указанной литературе необходимо изучить обработку бортов в изделиях с различными застежками. Соединение подбортов с передом, обработку нижних углов бортов. Обработку застежек следует разбирать по технологически неделимым операциям, зарисовать их в конспекте.

Вопросы для самоконтроля:

- Какое отличие в закреплении канта по краю борта с отделочной строчкой, в «чистый» край, вспушкой?

- Какие виды клеевых материалов применяются при обработке борта в верхней одежде?

- Какое оборудование применяется при обработке борта?

ТЕМА 2.8 СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА СО СПИНКОЙ ПО БОКОВЫМ И ПЛЕЧЕВЫМ СРЕЗАМ. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ

Обработка низа в изделиях с притачной и отлетной по низу подкладкой.

Литература: (1) с.100-102; (4) с.108-110.

Методические указания: При изучении данной темы необходимо обратить внимание на технические условия обработки боковых и плечевых швов. Для предохранения плечевых швов от растяжения в процессе носки изделия со стороны деталей переда прокладывают клеевую или не клеевую кромки. Необходимо также ознакомиться со способами обработки низа изделия.

Вопросы для самоконтроля:

- Каковы технические условия обработки боковых и плечевых швов?

- Для чего  как прокладывают кромки по плечевым срезам?

- Какие существуют способы обработки низа изделия с отлетной подкладкой?

ТЕМА 2.9 ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА И СОЕДИНЕНИЕ ЕГО С ИЗДЕЛИЕМ

Разновидности воротников по конструкции и способам обработки. Способы обработки нижнего воротника. Соединение верхнего вороника с нижним. Способы  соединения воротника с горловиной изделия. Особенности обработки меховых воротников. Обработка капюшонов, соединение их с изделием. Оборудование.

Литература: (1) с.100-109; (5) с.146-158; (9) с.284-288.

Методические указания: Следует знать, что воротники в одежде отличаются разнообразием конструкций и фасонов, однако обработка их имеет много общего. Целесообразно изучить обработку воротников из основной ткани и соединение их с изделием, затем обработку меховых воротников и соединение их с горловиной в зимних пальто. Несмотря на большое разнообразие воротников по форме и применяемым материалам, включая мех, воротники по отлету и концам обрабатываются двумя основными методами: обтачным или окантовочным швом и швом вподгибку. Соединение воротника с горловиной изделия в основном производится стачным или накладным швами.

Вопросы для самоконтроля:

- Как проходит нить основы в рукавах?

- Как стачиваются передние и локтевые срезы рукава? ТУ выполнения этих операций.

- Какие виды шлиц встречаются в рукавах, каковы способы их обработки?

- Как соединяются с рукавами меховые манжеты?

- Каковы особенности обработки рукавов, цельновыкроенных с деталями переда и спинки?

Практические занятия

Выполнение графического изображения в разрезе обработки рукавов и соединение их с изделием. Составление технологической последовательности обработки.

ТЕМА 2.11 ОБРАБОТКА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ И ПОДКЛАДКИ. СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ВЕРХОМ ИЗДЕЛИЯ

Влажно-тепловая обработка верха изделия перед соединением с утепляющей прокладкой и подкладкой. Обработка и соединение с верхом плечевых накладок и подокатников. Обработка утепляющей прокладки из различных видов материалов. Способы соединения утепляющей прокладки с изделием. Обработка подкладки и соединение ее с изделием. Оборудование.

Литература: (1) с.125-128; (5) с.169-181.

Методические указания: При изучении этой темы следует обратить внимание  на более рациональный метод соединения подкладки и утепляющей прокладки с верхом изделия.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие виды материалов применяются в качестве утепляющей прокладки?

- По каким схемам и в какой последовательности соединяют подкладку и утепляющую прокладку в мужских и женских изделиях?

- Особенности обработки подкладки и внутренних срезов подбортов в изделиях с пристегивающейся утепленной подкладкой.

Практические занятия:

Выполнение графического изображения обработки подкладки и соединения ее с изделием различными способами. Составление технологической последовательности обработки.

ТЕМА 2.12 ОБРАБОТКА БРЮК

Характеристика моделей и конструкции брюк. Разновидности карманов брюк. Особенности обработки карманов на задних частях половин брюк. Обработка карманов в швах передних частей половин брюк, в шве притачивания пояса. Влажно-тепловая обработка передних и задних частей половин брюк. Способы обработки застежки брюк. Соединение боковых срезов брюк. Способы обработки верхних срезов брюк. Соединение шаговых и средних срезов брюк. Обработка низа брюк без манжет и с манжетами. Особенности обработки женских брюк. Применяемое оборудование и средства малой механизации.

Литература: (1) с.85-88; с.132-145; (2) с.166-201; (3) с.186-196; (5) с.181-194; (6) с.124-171; (8) с.119-124.

Методические указания: Следует ознакомиться с влажно-тепловой обработкой передних и задних частей половин брюк. Разобраться в способах соединения подкладки с передними частями половин брюк. Изучая обработку карманов брюк следует иметь ввиду, что обработка карманов в брюках существенно отличается от обработки карманов в изделиях пальтово-костюмного ассортимента, как по количеству деталей, так и по методам обработки. Застежка и верхний край брюк могут обрабатываться двумя способами. Верхний срез можно обрабатывать на двухигольной машине с приспособлением для настрачивания с подгибанием пояса.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение подкладки под передние части половин брюк.

- Назначение влажно-тепловой обработки передних и задних частей половин брюк.

- Каковы особенности обработки застежки брюк на тесьму-молнию?

- Какие ТУ должны выполняться при соединении боковых срезов брюк?

- Какими способами обрабатывают верхние срезы брюк?

Практические занятия.

Выполнение графического изображения в разрезе застежки и верхнего края брюк. Составление технологической последовательности обработки застежки.

ТЕМА 2.13 ОБРАБОТКА ЮБКИ

Характеристика конструкций и моделей юбок. Обработка застежки юбки. Обработка верхнего края и низа юбки. Особенности обработки юбок на подкладке.

Литература: (1) с.143-145; (3) с.169-185; (7) с.231-236; (8) с.119-124.

Методические указания: Необходимо изучить по литературе обработку застежки, верхнего среза и низа юбки.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить виды застежек в юбках.

- Назвать способы обработки верхнего края юбки.

- Каковы способы обработки низа юбок?

ТЕМА 2.14 ОБРАБОТКА ЖИЛЕТА

Разновидности жилетов. Обработка переда и спинки. Соединение спинки с передом. Обработка застежки жилета. Эффективность различных способов обработки узлов жилета.

Литература: (1) с.146-148; (2) с.201-212; (3) с.196-203; (5) с.194-198; (6) с.172-190.

Методические указания: кроме типового жилета,  являющегося частью мужского костюма, в настоящее время жилет используют как самостоятельный вид мужской, женской и детской верней одежды. Модели жилетов стали более разнообразными, упростилась их обработка. Так, если спинка из основной ткани, спинку с передом стачивают по боковым и плечевым срезам, как в пиджаке, а не вкладывают срезы деталей переда между срезами деталей спинки.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие существуют модели жилетов, и какие материалы применяются для их пошива?

- Как обрабатываются детали переда типового жилета?

- Как обрабатываются спинка жилета, выкроенная из подкладочной ткани, и как она соединяется с деталями переда?

ТЕМА 2.15 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ

Содержание процессов окончательной отделки готовых изделий: обметывание петель, пришивание пуговиц, чистка изделий, окончательная влажно-тепловая обработка, маркировка, упаковка. Назначение влажно-тепловой обработки, требования к ней. Применяемое оборудование.

Литература: (1) с.148-149; (4) с.198-200.

Методические указания: Следует разобраться, что входит в окончательную отделку изделия, ознакомиться с последовательностью выполнения окончательной утюжки готовых изделий: вначале приутюживают рукава, средний шов спинки, спинку и боковые швы. Затем проутюживают подкладку.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие работы входят в окончательную отделку готовых изделий?

- Какое оборудование применяют для обметывания петель и пришивания пуговиц в верхней  одежде?

- Какое оборудование применяют для окончательной отделки?