Введение

Цели, задачи и предмет дисциплины, её связь с другими дисциплинами, её связь с другими дисциплинами учебного плана.

Общая характеристика службы быта. Задачи, стоящие перед швейной подотраслью бытового обслуживания. Перспективы и основные направления её развития.

Литература: (2) с. 3 – 8; (3) с. 3 – 5

Методические рекомендации: Изучая дисциплину нужно стремиться постичь все новое и передовое, при этом сравнивать положение дел на предприятии, где работает учащийся.

РАЗДЕЛ 1 ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОШИВОЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Технологические свойства материалов, влияющие на процесс раскроя и изготовления изделий.

Особенности обработки узлов изделий из материалов с большим содержанием синтетических волокон; из плащевых смесовых и капроновых материалов с пленочным покрытием; из натуральной и искусственной кожи и замши; из натурального и искусственного меха; из формоустойчивых трикотажных полотен; из ворсовых и других новых материалов. Схемы разрезов и сечений узлов швейных изделий. Применение прокладочных материалов при обработке изделий. Виды строчек, оборудование и средства малой механизации, применяемые для обработки и сборки деталей и узлов. Режимы обработки материалов на машине и режимы влажно-тепловой обработки.

Совершенствование способов обработки узлов.

Литература: (8) с. 153 – 154; (7) с. 206 – 232; (11) с. 200 – 229; (10) с. 277 – 286; (3) с. 235 – 254; (1) с. 66 – 67

Методические рекомендации: Следует знать, что ткани из смеси шерсти и лавсана или нитрона занимают большое место среди других тканей. Затруднения при изготовлении изделий вызывают ткани костюмной группы с содержанием синтетических волокон свыше 50 %. Эти ткани незначительно сутюживаются, швы при стачивании стягиваются, возможна тепловая усадка и появление лас, поэтому форма изделия создается за счет конструкции. Температуру гладильной поверхности поддерживать 140 – 160 С. Для стачивания деталей применят машину беспосадочного шва. Следует ознакомиться с особенностями обработки изделий из искусственного меха. Необходимо разобраться по каким срезам прокладывают кромку. Детали, в зависимости от меха, рекомендуется соединять на стачивающей машине, машине с зигзагообразной строчкой или на скорняжной машине. Нужную форму изделий из искусственной кожи получают конструктивным путем. Для лучшего продвижения материала следует применять рейку с мелкими зубцами.

Вопросы для самоконтроля:

- Какими пошивочными свойствами обладают материалы с синтетическими волокнами?

- Каковы особенности обработки изделий из искусственного меха?

- Особенности обработки изделий из плащевых тканей.

Практическое занятие

Выбор методов обработки изделий из материалов с различными пошивочными свойствами

РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННОСТИ ПОУЗЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, ВЕРХНИХ СОРОЧЕК

Тема 2.1 Общая характеристика изделий платьево-блузочного ассортимента. Начальная обработка деталей. Отделочные работы

Ассортимент платьево-блузочных изделий. Конструкция деталей. Требования к пошиву изделий. Обработка срезов деталей. Применение специального оборудования и средств малой механизации для обработки деталей. Обработка вытачек, подрезов, вставок, кокеток.

Виды отделок платьев, блузок. Отделка деталей оборками, воланами, рюшами, жабо, бейками, кантом, кружевом, тесьмой, шнуром, аппликацией.

Способы обработки буф, складок, драпировок.

Дефекты, возникающие при обработке узлов и отделок.

Совершенствование способов обработки отделок.

Литература: (8) с. 155 – 163; (7) с. 232 – 233; (10) с. 67 – 110

Методические рекомендации: При изучении данной темы следует обратить внимание на изготовление различных видов отделок в платьях и блузках.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие существуют виды отделок в легких платьях?

- Перечислите виды вытачек и способы их обработки.

- Как обрабатывают оборки, воланы?

- Перечислить способы соединения беек с основными деталями платья.

Практическое занятие

Изучение отделочных работ

Тема 2.2 Обработка карманов

Особенности обработки прорезных карманов, карманов в швах, накладных карманов в изделиях платьево-блузочного ассортимента. Соединение их с изделием. Схемы разрезов готового узла. Дефекты, возникающие при обработке карманов, их причины, способы предупреждения и устранения.

Литература: (8) с. 104 – 106, 166 – 169; (7) с. 234 – 236; (10) с. 121 – 151

Методические рекомендации: При изучении данной темы следует подробно ознакомиться со способами обработки карманов, знать отличия в обработке прорезных карманов в платьях и верхней одежде (отсутствие долевика, подкладка кармана изготавливается из основной ткани, обтачки и листочки цельновыкроенные с подкладкой). При изучении обработки накладных карманов следует усвоить, что методы обработки накладных карманов в платьях зависят от формы карманов, вида ткани, расстояния отделочной строчки от края кармана.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить способы обработки карманов в рамку.

- Каковы способы обработки карманов с листочками?

- От чего зависит выбор способа обработки накладных карманов?

- Назовите способы обработки карманов овальной формы.

Тема 2.3 Обработка застежек и воротников

Виды застежек в изделиях платьево-блузочного ассортимента. Способы обработки различных застежек: до низа изделия; расположенных в продолжении шва; не доходящих до низа изделия; расположенных на целой детали.

Способы обработки воротников различных конструкций в изделиях из различных материалов. Соединение плечевых срезов. Соединение воротников в изделиях из различных материалов. Обработка горловины в изделиях без воротника. Дефекты, возникающие при обработке узлов. Схемы разрезов и сечений готовых узлов.

Оборудование и средства малой механизации, применяемые при обработке застежек и воротников.

Совершенствование способов обработки застежек и воротников.

Литература: (8) с. 168 – 173; (7) с. 236 – 246; (10) с. 151 – 196

Методические рекомендации: Изучая обработку застежек в женском легком платье, необходимо обратить внимание на обработку бортов подбортами, отрезными и цельновыкроенными с деталями переда, настрочными планками, обработку застежки с одной и двумя обтачками, втачными планками, обработку застежки тесьмой-молнией. Существует несколько способов соединения воротников с горловиной платья. Способы соединения зависят от конструкции воротника и технологических свойств материалов. В изделиях без воротников горловина может быть обработана окантовочным или обтачным швом, обтачкой, выкроенной по форме горловины, обтачкой с кантом, косой бейкой.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды застежек в легком платье и в верхних сорочках, способы их обработки.

- Виды воротников в легком платье и в верхних сорочках, способы их обработки.

- Дефекты в обработке застежек, воротников легкого платья. Причины их возникновения.

Практическое занятие

Составление технологической последовательности обработки застежки с втачными планками.

Тема 2.4 Обработка низа изделия, рукавов пи сборка основных деталей

Способы обработки низа изделия, рукавов. Способы соединения основных деталей. Обработка и соединение с изделием рукавов различных конструкций. Обработка пройм в изделиях без рукавов. Окончательная отделка изделий.

Дефекты, возникающие при обработке узлов и изделия, их причины и меры предупреждения и устранения.

Совершенствование способов обработки узлов и окончательной отделки.

Оборудование и средства малой механизации, применяемые при обработке узлов.

Литература: (8) с. 179 – 185; (7) с. 247 – 254; (10)с. 182 – 224

Методические рекомендации: Нужно знать, что рукава в легкой одежде могут быть одношовными, двухшовными, с вытачками, мягкими складками, подрезами, буфами. Низ рукавов может быть обработан припуском на подгибку, обтачкой, притачными и отложными манжетами, оборками и т.д.

Рукава могут быть втачаны в проймы после соединения боковых срезов и срезов рукавов или до их соединения, т.е. в открытую пройму. Необходимо изучить технические условия соединения с изделием рукавов втачных, реглан, полуреглан, переходящих в кокетку.

Обработка пройм в изделиях без рукавов может выполняться подкройными обтачками или обтачками, выкроенными под углом 45 к нитям основы.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите способы обработки низа рукавов в легком платье.

- Укажите способы соединения притачных манжет с низом рукавов.

- Каковы технические условия соединения втачных рукавов с проймами?

- Какими швами можно соединить верхнюю и нижнюю части изделия.

РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Тема 3.1 Виды ремонта и обновления одежды

Суть понятия «износ одежды». Виды износа: моральный и эксплуатационный, местный и общий.

Виды ремонта одежды: мелкий, средний и крупный. Обновление одежды: с полным перекроем и изменением ассортимента, с частичным перекроем.

Общие технические условия ремонта одежды. Технические условия распарывания и чистки изделия, частичного перекроя изделий и раскроя отдельных деталей.

Литература: (8) с. 195–196; (9) с. 267–269; (10) с. 325–331; (6) с. 263 – 271

Методические рекомендации: Изучая материал по ремонту одежды, нужно выяснить, какие участки изделия больше всего подвергаются износу и какими путями их можно восстановить. Обновление одежды может выполняться с изменением и без изменения ассортимента.

Обновление изделий, не изменяющих своего назначения, может происходить путем частичного или полного перекроя изделий.

Обновление изделий с изменением ассортимента требует полного перекроя изделия.

При обновлении одежды решающее значение имеет использование отделочных материалов. При этом важна плотность и толщина сочетаемых материалов.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите участки изделий, подвергающиеся износу.

- Какое значение имеет использование отделочных материалов при обновлении изделий?

- Назовите виды ремонта одежды.

Тема 3.2 Методы ремонта одежды

Ремонт поврежденных участков материала: вставка заплат, штопка, штуковка и др. Изменение длины, ширины изделия. Методы ремонта воротников, рукавов, карманов, бортов, подкладки. Ремонт брюк. Ремонт одежды платьево-блузочного ассортимента.

Литература: (8) с. 195–196; (9) с. 267–269; (10) с. 325–331; (6) с. 263 – 271

Методические рекомендации: Прежде чем изучить способы ремонта изношенных участков одежды, необходимо сначала разобраться в классификации ремонта одежды и их характеристике и только после этого изучить варианты ремонта бортов, воротников, рукавов, карманов, низов брюк и других участков одежды в зависимости от степени их изношенности.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите варианты ремонта воротников.

- Какова последовательность работ, выполняемы при замене подкладки в верхней одежде.

Тема 3.3 Особенности изготовления изделий с примерками

Назначение примерки изделий на фигуре заказчика. Количество примерок. Степень готовности изделия к примерке: минимально необходимая, максимально возможная и высокая.

Степень готовности полуфабрикатов швейных изделий. Отличия изготовления полуфабрикатов и изделий по предварительному заказу.

Последовательность подготовки изделия к примерке при изготовлении с одной и двумя примерками.	Последовательность обработки пальто, пиджаков, жакетов: подготовка к примерке, примерка на заказчике, обмелка деталей, изготовление изделия после примерки, окончательная отделка и влажно-тепловая обработка. Последовательность обработки брюк. Последовательность обработки изделий платьево-блузочного ассортимента.

Особенности поузловой обработки отдельных деталей и узлов при изготовлении одежды по индивидуальным заказам (воротника зимнего пальто, утепляющей прокладки и т. д.).

Литература: (8) с. 188 – 193; (9) с. 253 – 262; (11) с. 258 – 261; (3) с. 227 – 233; (10) с. 313 – 321

Методические рекомендации: Одежду можно изготовлять как с одной, так и с двумя примерками. Так как проведение второй примерки увеличивает трудоемкость пошива на 10% и сроки выполнения заказов, то проведение двух примерок предусматривается в исключительных случаях. Вторая примерка предусматривается при пошиве изделий на фигуры с резко выраженными отклонениями от типового телосложения, изделий особо сложных фасонов или из тканей, сложных в обработке, а также при изготовлении изделий закройщиками, имеющими небольшой опыт работы.

Вопросы для самоконтроля:

- Какова степень готовности к примерке верхней одежды при пошиве ее с одной примеркой?

- Какова степень готовности изделия верхней одежды ко второй примерке?

Тема 3.4 Особенности изготовления изделий с применением прогрессивных форм обслуживания заказчиков

Прогрессивные методы проектирование, раскроя и изготовления изделий по индивидуальным заказам населения: сокращение количества примерок, изготовление изделий без примерок.

Сущность метода гибкой конструкции и метода «стандартная модель».

Технологическая подготовка производства при внедрении прогрессивных форм обслуживания заказчиков.

Литература: (12); (13); (8) с. 217 – 218

Методические рекомендации: Изучая материал необходимо обратить внимание на особенности технологии изготовления и раскроя, а также организации процесса изготовления одежды с применением прогрессивных методов.

Вопросы для самоконтроля:

- Сущность метода гибкой конструкции?

- Сущность метода «стандартная модель»?

Тема 3.5 Совершенствование технологии пошива одежды

Комплексная механизация и автоматизация процессов обработки и сборки деталей и узлов изделий.

Малооперационная и безотходная технология изготовления швейных изделий.

Роботизированная технология изготовления швейных изделий.

Литература: (8) с. 281 – 291; (6) с. 271 – 275

Методические рекомендации: В совершенствовании технологических процессов одним из главных направлений является их дальнейшая механизация и автоматизация отдельных стадий.

Вопросы для самоконтроля:

- Какое значение имеет применение ЭВМ для облегчения работы технологов при составлении технологической схемы?

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО – РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Тема 4.1 Основные стадии подготовительно-раскройного производства

Основные стадии подготовительно-раскройного процесса при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.

Проектирование изделий на конкретного заказчика.

Литература: (8) с. 203 – 226; (6) с. 283 – 312; (1) с. 8 – 9

Методические рекомендации: При изучении  материала  необходимо обратить особое внимание на особенности подготовительно – раскройного производства при изготовлении изделий по индивидуальным заказам по сравнению с массовым производством одежды. Это заключается в проектировании изделия в момент приема заказа, где определяется вид, фасон изделия, а также материалы, из которых оно будет изготовлено, устанавливаются размеры изделия в соответствии с измерениями фигуры заказчика. Подготавливаются материалы заказчика к раскрою.

Вопросы для самоконтроля:

- Основные стадии подготовительно – раскройного процесса.

- Особенности проектирования изделия на конкретного заказчика.

Тема 4.2 Виды работы закройщика

Подготовка материала заказчика к раскрою. Виды лекал при изготовлении одежды по индивидуальным заказам. Особенности использования лекал при раскрое швейных изделий по индивидуальным заказам. Виды раскладок лекал. Анализ экономичности раскладки.

Раскрой материала, примерка изделия, обмелка деталей после примерки и другие виды работы закройщика.

Литература: (1) с. 115 – 118; (3) с. 265 – 270; (10) с. 351 – 360

Методические рекомендации: Раскройный процесс также отличается от массового производства, где все детали из основной ткани раскраивают одиночными полотнами, используя лекала базовых конструкций. Затем изделие, подготовительное к примерке, примеряется на фигуре заказчика, уточняются детали, обмеляются, подрезаются закройщиком и подаются в цех на пошив.

Вопросы для самоконтроля:

- Какое значение имеет использование закройщиком лекал базовых конструкций, универсальных лекал?

- Как выполняется обводка лекал на ткани?

- Когда применяется настилание «всгиб», «вразворот»?

Тема 4.3 Нормирование расхода материалов при изготовлении одежды по индивидуальным заказам

Виды норм расхода материалов на изделие при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.

Определение норм расхода материалов по зарисовке фасона изделия (с использованием сборника отраслевых норм расхода материалов).

Компьютерная система для обмера фигуры человека при приеме заказов.

Направления совершенствования подготовительно-раскройного производства при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.

Литература: (1) с. 68–72; (6) с. 293–298; (10) с. 351–360; (3) с. 263–265; (14)

Методические рекомендации: Обратите внимание, какие виды норм расхода материалов применяются при изготовлении изделий по индивидуальным заказам, а также на беспримерочные методы изготовления одежды, которые позволяют совершенствовать подготовительно-раскройное производство и повышать качество выпускаемых изделий, уменьшать их материалоемкость.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды норм расхода материала.

- Виды раскладок применяемых при раскрое.

- Факторы, влияющие на экономичность раскладки.

Практическое занятие

Выполнение раскладок лекал на тканях с различной лицевой поверхностью.

РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Тема 5.1 Классификация технологических процессов

Формы организации изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам, их эффективность. Классификация технологических процессов по мощности, по преемственности смен, по роду деятельности, по признаку специализации, по обслуживаемому контингенту. Предметная (видовая, подетальная, постадийная) специализация технологических процессов. Диапазон предметной специализации технологических процессов: узкоспециализированные, специализированные, планово-переключаемые, разно-ассортиментные. Предметная специализация по изготовлению прокладочных и отделочных деталей, подкладки.

Видовая специализация по ассортименту, по половозрастным группам, по назначению.

Постадийная специализация по подготовке изделий к примерке, по заключительной обработке.

Специализация рабочих мест.

Литература: (8) с. 223 – 226; (5) с. 57 – 74; (2) с. 46 – 70

Методические указания: По указанной литературе необходимо изучить формы организации изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам, их эффективность. Классификация технологических процессов по мощности: процессы малой, средней и большой мощности, по преемственности смен, по роду деятельности, по признаку специализации. Понятие предметной (видовой, подетальной и постадийной) технологической специализации технологических процессов. Диапазон предметной специализации технологических процессов: узкоспециализированные, специализированные, плановопереключающиеся, разно-ассортиментные. Предметная специализация, выделение участков по изготовлению прокладочных и отделочных деталей. Постадийная специализация: процессы, специализированные по подготовке изделий к примерке, по заключительной обработке. Специализация рабочих мест.

Вопросы доля самоконтроля:

- Классификация технологических потоков по мощности.

- Классификация технологических потоков по признаку специализации.

- Съемные и несъемные технологические процессы (по преемственности смен).

- Формы организации изготовления швейных изделий в швейной отрасли БО.

- Сущность бригадного метода работы.

Тема 5.2 Общие сведения о проектировании технологических процессов

Исходные данные для проектирования технологических процессов при изготовлении изделий по индивидуальным заказам. Стадии проектирования технологических процессов.

Литература: (8) с. 244

Методические рекомендации: Необходимо перечислить исходные данные для проектирования технологических процессов изготовления изделий по индивидуальным заказам (численность закройщиков; численность производственных рабочих; выпуск изделий в смену и др.). Стадии проектирования.

Вопросы для самоконтроля:

- Стадии проектирования технологических процессов.

Тема 5.3 Выбор моделей. Определение степени готовности изделия к примерке

Выбор моделей в соответствии с перспективным направлением моды. Степени готовности изделий к примерке при их изготовлении с одной и двумя примерками, по прогрессивным методам проектирования и раскроя.

Литература: (8) с. 188–193; (2) с. 76– 80; (10) с. 317 – 319; (3) с. 227 – 230

Методические рекомендации: При изучении темы обратить внимание, что выбор моделей производится в соответствии с перспективным направлением моды. Определение степени готовности изделий к примерке при изготовлении изделий с одной и двумя примерками. Прогрессивные методы проектирования, раскроя и изготовления по индивидуальным заказам, направленные на сокращение количества примерок, т.е. изготовление изделий без примерок.

Вопросы для самоконтроля:

- Степень готовности изделия к примерке.

- Порядок проведения примерки.

Тема 5.4 Прогнозирование повторяемости особенностей обработки условного изделия

Классификация операций по признаку их постоянства в заказываемых изделиях. Изделие минимальной сложности. Усложняющие элементы, состав операций, относящихся к ним.

Определение и описание условного изделия как объекта для составления схемы разделения труда. Выделение изделия минимальной сложности, обособленных усложняющих элементов. Фасонные, конструктивные и технологические особенности обработки, процент их повторяемости в заказываемых изделиях.

Литература: (8) с. 244 – 255; (5) с. 75 – 77; (16); (17).

Методические рекомендации: Изучить типовой прейскурант Б01 (01 - 15). Объектом для проектирования технологических процессов выбирается условное изделие средневзвешенной трудоемкости. Наиболее стабильную основу условного изделия составляет изделие минимальной сложности, включающее элементы с постоянно встречающимися операциями и входящими в состав взаимозаменяемых узлов. Усложняющие элементы составляют переменную часть изделия и встречаются в изделии периодически.

Вопросы для самоконтроля:

- Понятие изделия минимальной сложности.

- Характеристика прейскуранта № Б-01 (01-15).

- Что включает в себя условное изделия средневзвешенной трудоемкости?

Практическое занятие

Изучение прейскуранта № Б-01 (01-15). Составление таблицы повторяемости фасонных, конструктивных и технологических особенностей обработки по выбранной группе моделей.

Тема 5.5 Выбор материалов, методов обработки и оборудования

Требования к подбору пакета материалов по группе моделей при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.

Выбор методов обработки основных узлов моделей изделий с учетом использования прогрессивной технологии.

Требования к выбору оборудования.

Литература: (2) с. 80 – 83; (5) с. 78 – 83

Методические рекомендации: Необходимо обратить внимание на требования к подбору пакета материалов по группе конкретных моделей, с учетом требований, предъявляемых при изготовлении по индивидуальным заказам. Выбор методов обработки основных узлов конкретных моделей изделий с учетом прогрессивной технологии, современного оборудования.

Вопросы для самоконтроля:

- Факторы, влияющие на выбор методов обработки изделий.

Тема 5.6 Технологическая последовательность обработки условного изделия

Технологическая последовательность обработки условного изделия. Порядок её составления с учетом методов обработки и оборудования, процента повторяемости фасонных, конструктивных и технологических особенностей обработки.

Затраты времени по технологическим операциям обработки условного изделия. Трудоемкость изготовления условного изделия по деталям, узлам, стадиям обработки и видам работ.

Определение коэффициента механизации процесса изготовления изделия.

Литература: (8) с. 256 – 261; (2) с. 83 – 86; (5) с. 84 – 92

Методические рекомендации: При изучении данной темы обратить внимание на понятие «технологическая последовательность», порядок ее составления с учетом выбранных методов обработки и оборудования. Последовательность обработки и сборки плечевых изделий пальтово-костюмного ассортимента: подготовка к примерке, проведение примерки на заказчике, обмелка деталей, заготовка деталей, монтаж изделия, окончательная отделка. Трудоемкость изготовления условного изделия состоит из затраты времени на пошив изделия минимальной сложности и усложняющих элементов.

Вопросы для самоконтроля:

- Что понимают под понятием «технологическая последовательность»?

- Что такое неделимая операция?

- Стадии изготовления изделия.

4   Что включает в себя трудоемкость условного изделия?

Практическое занятие

Составление технологической последовательности обработки условного изделия (фрагмент).

Тема 5.7 Расчет экономической эффективности обработки условного изделия в индивидуальном производстве

Тема 5.8 Определение пошиваемого ассортимента

Проектирование ассортимента в ателье в соответствии с его специализацией. Определение затрат времени на изготовление ассортимента изделий по стадиям и производственным участкам ателье.

Литература: (2) с. 49; (8) с. 248; 230 – 231; 234 – 236

Методические рекомендации: Выбор проектируемого ассортимента по конкретному заданию специализации ателье. Определение затрат времени на изготовление проектируемого ассортимента изделий по стадиям и участкам производства ателье.

Вопросы для самоконтроля:

- От чего зависит выбор пошиваемого ассортимента в ателье?

- Чем необходимо руководствоваться при определении затрат времени на проектируемый ассортимент?

Тема 5.9 Расчет производственной программы ателье

Определение процентного соотношения ассортимента по видам изделий в соответствии со специализацией ателье.

Расчет производственной программы с учетом исходных данных: выпуска изделий за смену, месяц, год; численности производственных рабочих; численности закройщиков; заданной производственной площади.

Литература: (2) с. 86 – 90

Методические рекомендации: Выбор проектируемого ассортимента в зависимости от специализации ателье и процентного соотношения ассортимента по видам изделий. Расчет производственной программы по различным исходным данным: выпуск изделий в смену, в месяц, в год; численности производственных рабочих; численность закройщиков; заданной производственной площади.

Вопросы для самоконтроля:

- Понятие «производственная программа».

- Расчет производственной программы по заданному выпуску в смену, в год.

- Расчет производственной программы по заданной численности закройщиков.

- Расчет производственной программы по заданной численности основных рабочих.

Тема 5.10 Расчет численности рабочих ателье

Расчет численности рабочих по группам ассортимента и определение численного состава бригад. Расчет среднегодовой численности рабочих ателье за смену на всех производственных участках.

Литература: (2) с. 90; (8) с. 236 – 243

Методические рекомендации: При изучении данной темы уяснить, как выполняется расчет численности рабочих по группам ассортимента и определяется численный состав бригад. Расчет среднегодовой численности рабочих ателье на всех производственных участках.

Вопросы для самоконтроля:

- Расчет численности рабочих по бригадам.

- Расчет численности рабочих в смену.

Тема 5.11 Предварительный расчет технологического процесса

Расчет основных параметров процесса (такта, мощности, условий согласования времени операций). Расчет межсекционного запаса. Расчет численности рабочих бригады по специализации.

Литература: (8) с. 261 – 262; 244; (2) с. 71 – 76; с. 94 – 101; (5) с. 92 – 97

Методические рекомендации: при изучении темы обратить внимание на расчет основных параметров процесса (такт, мощность, условие согласования). Расчет межсекционного запаса. Расчет рабочих бригады по специальности.

Вопросы для самоконтроля:

- Что включает в себя предварительный расчет технологического процесса?

- Что такое такт процесса и как его рассчитать?

- Расчет выпуска изделий в смену.

- Расчет условий согласования.

Практическое занятие

Проведение предварительного расчета технологического процесса.

Тема 5.12 Составление комплектовочной карты – схемы разделения труда

Правила комплектования неделимых операций в организационные. Правила оформления комплектовочной карты технологической схемы процесса.

Определение правильности согласования времени по коэффициенту согласования. Корректировка комплектования операций.

Литература: (2) с. 101 – 109; (8) с. 261 – 271

Методические рекомендации: При составлении схемы разделения труда необходимо знать правила комплектования неделимых операций в организационные. Оформление комплектовочной карты технологической схемы процесса.

Вопросы для самоконтроля:

- Понятие организационной операции.

- Правила комплектования неделимых операций в организационные.

Практическое занятие

Выполнение комплектования неделимых операций в организационные (фрагмент).

Тема 5.13 Технологическая схема процесса

Порядок оформления технологической схемы процесса. Расчет технико-экономических показателей (ТЭП) по организационным операциям.

Литература: (8) с. 261 – 272; (2) с. 101 – 109; (5) с. 97 – 104; с. 109 – 114

Методические рекомендации: Особое внимание уделить оформлению технологической схемы процесса, расчету ТЭП организационных операций и процесса.

Вопросы для самоконтроля:

- Определение расценки, нормы выработки, численности рабочих.

- ТЭП организационных операций.

Практическое занятие

Расчет технико-экономических показателей организационных операций.

Тема 5.14 Анализ технологической схемы процесса

Графический анализ процесса. Составление сводной ведомости рабочей силы и оборудования. Расчет технико-экономических показателей процесса.

Литература: (8) с. 272 – 273; (2) с. 99 – 101; с. 105 – 107; (5) с. 107 – 109

Методические рекомендации: По указанной литературе выяснить, как осуществляется проверка работоспособности технологической схемы. Графический анализ процесса заключается в построении графика согласования операций и схемы движения деталей по рабочим местам. Расчет коэффициента согласования. Сводка рабочей силы и оборудования.

Вопросы для самоконтроля:

- Что включает в себя графический анализ работоспособности технологической схемы?

- В чем заключается аналитический способ проверки работоспособности технологической схемы.

- Что показывает график согласования, схема движения деталей по рабочим местам, коэффициент согласования?

Тема 5.15 Расчет площади помещений ателье

Помещения ателье.

Расчет площади производственных участков ателье, складских и вспомогательных помещений (по нормам технологического проектирования).

Литература: (2) с. 35 – 40 (5) с. 154 – 159; 242 – 247, 253 – 256, 257 – 258, 268 – 278

Методические рекомендации: Расчет площадей производственных участков ателье, складских и вспомогательных помещений с использованием норм технологического проектирования.

Вопросы для самоконтроля:

- Расчет площади участка запуска.

- Расчет площади салона.

- Расчет площади производственных участков ателье (раскройный цех, склады сырья, склад готовой продукции).

Тема 5.16 Планировка ателье

Схема движения грузопотока по производственным участкам ателье. Требования к взаимному размещению помещений ателье с учетом грузопотока. Компоновка помещений ателье на плане здания с учетом их расчетной площади и требований к их взаимному размещению.

Литература: (5) с. 36 – 41; 41 – 45

Методические рекомендации: Необходимо изучить требования к взаимному размещению помещений ателье с учетом движения грузопотока. Компоновка помещений ателье на плане здания.

Вопросы для самоконтроля:

- От чего зависит взаимное расположение помещений ателье?

- Расположение цехов и участков ателье.

Тема 5.17 планировка технологического оборудования

Требования к размещению оборудования на всех участках ателье. Технологическая планировка оборудования с учетом санитарных норм и требований рационального использования площади.

Литература: (2) с. 109 – 113; (5) с. 114 – 117; 242 – 247, 253 – 256, 258

Методические рекомендации: Необходимо по указанной литературе изучить требования к планировке рабочих мест на всех участках производства с учетом норм и требования.

Вопросы для самоконтроля:

- Какими требованиями следует руководствоваться при выполнении планировки рабочих мест швейного цеха?

- Требования к размещению оборудования в салоне ателье.

- Оборудование для участка запуска.

Практическое занятие

Размещение технологического оборудования швейного цеха с учетом требований безопасности труда и норм технологического проектирования (фрагмент).

ЛИТЕРАТУРА

- Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий. - Мн., 2002.

- Куликова И.А. Проектирование технологических процессов изготовления одежды по индивидуальным заказам, М., Легкая индустрия, 1976.

- Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одежды, М., Легпромбытиздат, 1991.

- Матузова Е.М., Назарова А.И., Реут Т.Н., Куликова И.А. Швейное производство предприятий бытового обслуживания: Справочник. - М., 1988.

- Назарова А.И., Куликова И.А. Проектирование швейных предприятий бытового обслуживания. - М., 1991.

- Назарова А.И., Куликова И.А., Савосцицкий А.В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам М., Легпромбытиздат, 1986

- Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. - М., Легпромбытиздат, 1991.

- Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам - М., Легпромбытиздат, 1989.

- Труханова А.Т. Изготовление мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. - М., Легпромбытиздат, 1990.

- Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды - М., 1999

- Шишова В.А., Виданова Р.И., Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства, М., Легпромбытиздат, 1985.

- Методические рекомендации по изготовлению швейных изделий по индивидуальным заказам с использованием метода «гибкой конструкции», М., 1984.

- Технологический процесс проектирования и изготовления одежды с использованием метода «стандартная модель». М., 1987.

- Нормы расхода основных и вспомогательных материалов на пошив одежды по индивидуальным заказам населения. - М., 1986.

- Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели предприятий бытового обслуживания населения. Часть III. - М., 1985.

- Прейскурант № Б-01 (01-15) на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения. Ч. I, II. - М., 1984.

- Прейскурант № Б-01 (01-15) на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения: Ч. III: Отделочные работы, выполняемые на швейных изделиях. – М., 1984.

- Типовые нормы времени на технологические операции пошива мужской и женской верхней одежды по индивидуальным заказам при организации работ с разделением труда. - М., 1980.

- Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии женской и детской легкой одежды. - М., 1982.

Стандарты

ГОСТ 25294 – 2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия.

ГОСТ 25295 – 2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

ГОСТ 30327 – 95. Сорочки верхние. Общие технические условия.

СТБ 344-2001. Услуги бытовые. Одежда платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента отремонтированная. Технические условия.

СТБ 947-2003. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.

СТБ 1006-96. Услуги бытовые. Одежда платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия.

СТБ 1006-96. Услуги бытовые. Одежда пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.