задачи к итоговой контрольной работе

по учебной дисциплине «Технология подготовительно-раскройного производства»

для заочной формы обучения

специальности 2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)

направление специальности 2-50 01 02 03 Конструирование и технология швейных изделий (производственная деятельность)

специализация 2-50 01 02 03 01 Технология швейных изделий

- Определить предварительную норму на длину раскладки, если площадь лекал – 5,68 м2; процент межлекальных потерь – 17,8; ширина ткани – 142см.

- Определить процент межлекальных отходов по раскладке, выполненной на ткани шириной 148см, если площадь лекал – 5,55м2, норма на длину раскладки – 4,47м.

- Рассчитать величины серий для пальто. Установить по какой серии необходимо вести раскрой. Выпуск в смену – 420 единиц, количество фасонов – 3, наибольший общий делитель шкалы размеров и ростов – 1, срок выполнения – 6 дней, в раскладках полный комплект лекал, максимальная технически возможная высота настила – 18 полотен.

- Определить площадь комплекта лекал размера 158 – 92 – 80 расчетным способом. Площадь лекал для размера 158 – 96 – 84 – 2,61м2, площадь лекал для размера 158 – 104 – 92 – 2,70м2.

- Определить норму на настил для шелковой подкладочной ткани, шириной 150см. Норма на длину раскладки – 4,21м; высота настила – 46 полотен, предельный норматив отходов по длине настила данной группы материалов – 0,55%; количество стыков – 4.