Министерство образования Республики Беларусь

учреждение образования

«Минский государственный технологический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

по  выполнению  практических  работ

по учебной дисциплине «Проектирование технологических процессов

Специальность 2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий  (по направлениям)

Направление специальности 2-50 01 02 03 Конструирование и технология швейных изделий (производственная деятельность)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу настоящего сборника методических рекомендаций положена типовая учебная программа дисциплины «Проектирование технологических процессов» для учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования. Практические работы, выполняемые учащимися, способствуют глубокому освоению теоретических знаний, приобретению навыков выполнения работ, связанных с проектированием технологических потоков швейных цехов в массовом производстве одежды. В результате выполнения практических работ по дисциплине «Проектирование технологических процессов» учащиеся должны уметь:

  - внедрять прогрессивную технологию обработки при освоении новых моделей и видов швейных изделий;

  - выбирать методы обработки деталей и узлов в соответствии с прогрессивными технологиями обработки швейных изделий;

  - производить выбор модели, материалов, методов обработки и оборудования для проектируемого технологического потока;

  - производить расчет показателей экономической эффективности внедрения прогрессивной технологии;

  - производить расчет параметров технологического потока при различных исходных данных в соответствии с выбранным типом потока;

  - разрабатывать и рассчитывать технологическую схему потока; определять разряд, норму выработки и расценку по операциям потока;

  - составлять последовательность технологической обработки изделия;

  - производить расчет  затрат времени на выполнение операций при замене оборудования;

  - разрабатывать мероприятия по снижению трудоемкости изготовления швейных изделий;

  - выполнять расстановку технологического оборудования и рабочих мест в потоке;

  - осуществлять выбор транспортных средств и размещение их в потоке;

  - выполнять расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с технологической схемой потока с учетом квалификации и индивидуальных способностей рабочих.

Каждая практическая работа включает в себя цель работы, задание для выполнения работы. Поэтому перед выполнением каждой практической работы учащийся должен повторить теоретический материал, относящийся к теме работы. На занятии учащиеся выполняют требования, указанные в задании.

Каждую практическую работу в зависимости от ее содержания учащиеся выполняют индивидуально или группами из двух человек, а отчет по работе каждым учащимся  составляется самостоятельно. В отчете должны быть приведены: название работы и ее цель, содержание и результаты работы в форме таблиц, схем, рисунков, графиков, а также основные выводы по работе.

По окончании работы учащиеся должны привести в порядок свое рабочее место.

Законченную и оформленную работу учащиеся  подписывают у преподавателя и после ее приема получают отметку.

Перечень практических работ по дисциплине

по учебной дисциплине «Проектирование технологических процессов

Специальность 2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий  (по направлениям)

Направление специальности 2-50 01 02 03 Конструирование и технология швейных изделий (производственная деятельность)

| № пр. раб. | Тема | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дневное отделение | заочное отделение |
| 1 | Выбор модели конкретного изделия, материалов, методов обработки и оборудования для одномодельного потока | 4 | 2 |
| 2 | Составление технологической последовательности обработки изделия в табличной форме | 6 | 1 |
| 3 | Построение графа технологического процесса | 2 | 1 |
| 4 | Выбор более совершенных методов обработки и оборудования по сравнению с использованными при выполнении практических работ № 1, 2. Составление таблицы экономической эффективности обработки изделия | 6 | 1 |
| 5 | Выбор и обоснование типа потока. Проведение расчета параметров одномодельного потока | 2 | 1 |
| 6 | Комплектование неделимых операций в организационные операции и его анализ | 6 | 2 |
| 7 | Оформление технологической схемы одномодельного потока | 2 | 1 |
| 8 | Анализ технологической схемы одномодельного потока | 6 | 2 |
| 9 | Планировка размещения рабочих мест в потоке и потока в цехе | 6 | 1 |
| 10 | Ознакомление со способами автоматизированного проектирования технологии на предприятии | 2 | - |
| Итого: |  | 42 | 12 |

Практическая работа № 1

Тема: Выбор модели конкретного изделия, материалов, методов обработки и оборудования для одномодельного потока.

Цель: Сформировать умение производить выбор модели изделия, материалов, методов обработки  и оборудования для ее изготовления, отражать их в техническом описании на модель.

Оснащение работы: альбомы с образцами узлов обработки верхней одежды, образцы готовых изделий, журналы мод; Инструкция “Технические требования к соединениям деталей швейных изделий” М., 1991; ГОСТ 25295-2003 “Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия”; каталоги по оборудованию швейного производства.

Продолжительность работы: 4 часа

Содержание работы

1 Произвести выбор модели верхней одежды и материалов, применяемых для пошива данной модели.

2 Зарисовать внешний вид выбранной модели (вид спереди и сзади), дать описание внешнего вида.

3 Составить спецификацию деталей кроя /таблица 1/

4 Выбрать методы обработки и оборудование для изготовления выбранной модели изделия.

5 Дать графическое и условное изображение разрезов основных узлов модели изделия, проставить номера строчек в порядке их выполнения.

6 Подобрать пакет материалов для модели: основного – 2-3 артикула, подкладочного – 2-3 артикула, прокладочного – 1-2 артикула и представить характеристику в таблице 2.

7 Привести режимы обработки материалов в таблице 3 и 4.

8 Привести характеристику выбранного оборудования и приспособлений малой механизации в таблице 5, 6, 7.

Методические рекомендации

По журналам моды выбирается модель верхней одежды, подбирается пакет материалов в соответствии с конкретной моделью изделия и направлением моды на текущий период времени. Образец модели изделия может задаваться также преподавателем.

Зарисовка модели изделия выполняется карандашом (со стороны переда и спинки) с обозначением отделочных строчек штриховой линией. В описании внешнего вида изделия указывается его наименование, силуэт, даётся характеристика узлов (переда, застёжки, карманов, спинки, рукавов, воротника, отделочных деталей), отделочных строчек, приводятся рекомендуемые размерные признаки.

Для выбранной модели изделия приводится перечень лекал и деталей кроя изделия (таблица 1)

Таблица 1 – Спецификация деталей кроя

| Наименование деталей кроя | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | лекал | деталей кроя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Из основного материала 1.1 1.2 2 Из прокладочного материала 2.1 2.2 |  |  |

При выборе методов обработки и оборудования для предложенной модели изделия учащиеся используют знания, полученные при изучении дисциплин «Технология изготовления одежды» и «Оборудование швейного производства». Характеристика выбранных методов обработки даётся в виде графического изображения разрезов основных узлов изделия.

Таблица 2 – Характеристика материалов

| Наименование материала | Ширина, см | Поверхностная плотность, г/м2 | Наименование сырья и его содержание, % | Свободная договорная цена в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

По конкретно выбранным материалам оформляется карта образцов (формат А4) с указанием артикула (названия ткани) по каждому образцу. Карта образцов должна включать не менее 3-х образцов основных, 3-х подкладочных и образцы рекомендуемых прокладочных материалов.

Таблица 3 – Технические требования к машинным стежкам и строчкам

| Кодовое обозначение стежка строчки | Швейные изделия, материалы | Вид строчки | Число стежков на 10 мм строчки | Условное обозначение (торговый номер) ниток |  |  |  |  |  | Номер иглы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хлопчатобумажные | армированные | лавсановые | капроновые | из натурального шелка | мононити |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 4 – Режимы влажно-тепловой обработки

| Вид влажно-тепловой обработки | Наименование материалов | Температура прессования, оС |  | Усилие прессования, кПа | Масса утюга, кг | Время обработки, с |  | Увлажнение, %, к массе материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пресса | утюга |  |  | на прессе | утюгом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутрипроцессная Окончательная |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Характеристика швейного оборудования

| Наименование оборудования | Тип, класс, марка оборудования, завод-изготовитель | Код стежка | Толщина сшиваемого пакета материалов, мм | Максимальная частота вращения главного вала, об/мин | Длина стежка, мм | Обрабатываемые материалы | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 6 – Характеристика утюжильного и прессового оборудования

| Наименование оборудования | Тип, класс, марка тип оборудования. Завод изготовитель | Температура нагрева, оС | Усилие прессования, кН или (Па*104) | Время обработки, с | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 7 – Характеристика приспособлений малой механизации

| Марка | Наименование приспособления | Класс машины | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Отчёт о работе должен содержать ответы на все пункты хода работы.

Практическая работа № 2

Тема: Составление технологической последовательности обработки изделия в табличной форме.

Цель: Сформировать умение составления технологической последовательности обработки изделия, определения затрат времени по секциям и в целом по изделию.

Оснащение работы:  технологические последовательности обработки различных изделий по данным действующих предприятий; Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих /Выпуск 49, раздел “Швейное производство”/; нормативы времени на изготовление различных изделий, калькулятор.

Продолжительность работы: 6 часов

Содержание работы

Составить технологическую последовательность обработки модели изделия, выбранной в предыдущей практической работе, выделяя узлы, секции /таблица 8/.

Определить затраты времени по необрабатываемым в потоке, по каждой секции, по потоку и на все изделие.

Методические рекомендации

Технологическая последовательность обработки изделия составляется на основе выбранных методов обработки и оборудования в форме таблицы 8. В ней выделяются секции (заготовительная, монтажная и отделочная) и группы по обработке отдельных деталей (обработка кармана, переда, спинки, воротника, манжет, рукавов и т.д.). По каждой секции подсчитывают затраты времени на обработку изделия, а затем суммируют их, устанавливая трудоёмкость обработки  изделия в целом (Т изд).

При составлении технологической последовательности обработки изделия специальность неделимых операций определяют видом работы и используемого оборудования:

Р - ручная,

У - утюжильная,

П - прессовая,

М - машинная,

С - машинная, имеющая специальное назначение для выполнения данной операции,

А - машинная, выполняемая на полуавтомате или автомате.

Разряд неделимых операций устанавливают по единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

Норма времени на выполнение неделимых операций  принимается по данным справочной литературы или по данным действующих предприятий.

Таблица 8 – Технологическая последовательность обработки изделия

| Номер и наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Норма времени, с | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Необрабатываемые в потоке |  |  |  |  |
| Заготовительная секция Запуск Обработка накладного кармана 1 2 3 и т. д. Обработка переда 7 8 и т.д. |  |  |  |  |
| Итого по заготовительной секции |  |  |  |  |
| Монтажно-отделочная секция 20 21 22 и т. д. |  |  |  |  |
| Итого по монтажно-отделочной секции |  |  |  |  |
| Всего по потоку |  |  |  |  |
| Всего по изделие |  |  | Тизд. |  |

Отчёт о работе должен содержать ответы на все пункты хода работы.

Практическая работа № 3

Тема: Построение графа технологического процесса.

Цель: Сформировать умение изложения технологической последовательности обработки изделия в виде «графа технологического процесса».

Оснащение работы: образцы построения «графов технологического процесса», миллиметровая бумага, технологическая последовательность  обработки изделия (данные практической работы № 2).

Продолжительность работы: 2 часа.

Содержание работы

Построить граф технологического процесса обработки модели изделия, используя таблицу технологической последовательности (см. практическую работу № 2).

Пояснить условное изображение различных видов работ.

Методические рекомендации

Для быстрого и правильного установления взаимосвязей между операциями, порядка их выполнения, наличия параллельных операций строится граф технологического процесса. При построении технологической последовательности в виде «графа процесса»» вначале выделяют основную сборочную единицу изделия, к которой условно предполагается крепление остальных сборочных единиц. Построение графа процесса производится в строгой технологической последовательности. Операции изображают в виде квадратов или окружностей, в которых указывают номер неделимой операции, вид оборудования (или специальность), затрату времени, разряд. При построении графа процесса необходимо выполнять цветовое изображение различных видов работ (желательно и классов оборудования). Особое внимание уделяется выделению на графе процесса «плавающих» операций и ситуаций «или-или». Граф процесса строится на миллиметровой бумаге.

Отчет о работе должен быть представлен в виде выполненного графа технологического процесса на миллиметровой бумаге.

Практическая  работа № 4

Тема: Выбор более совершенных методов обработки и оборудования. Составление таблицы экономической эффективности обработки изделия. Анализ затрат времени по деталям, узлам, секциям и видам работ.

Цель: Развить умение выбирать прогрессивные методы обработки  и оборудование, сформировать умение осуществлять анализ эффективности  принимаемых технических и технологических решений.

Оснащение работы: технологическая последовательность обработки изделия, составленная в предыдущей практической  работе; каталоги по оборудованию швейного производства; журналы “Швейная промышленность”; вычислительная техника.

Продолжительность работы:  6 часов

Содержание работы

1 Произвести анализ технологической последовательности обработки выбранной модели, составленной в предыдущей практической работе.

2 Произвести сравнительный анализ эффективности принятых методов обработки и оборудования, составить таблицу «Расчет экономической эффективности обработки изделия» /Таблица 9/.

3 Рассчитать показатели экономической эффективности.

4 Произвести анализ затрат времени. Составить таблицу «Анализ затрат времени по деталям, узлам, секциям и видам работ» /Таблица 10/.

5 Рассчитать коэффициент механизации по секциям и по потоку в целом.

Методические рекомендации

С целью выявления возможных мероприятий по совершенствованию методов обработки изделия производится анализ каждой неделимой операции технологической последовательности обработки, составленной в практической работе № 2. Методы обработки и оборудование выбираются на основе опыта передовых швейных предприятий, результатов научно - исследовательских работ, анализа литературы.

При использовании точного кроя, улучшении организации производства, при изменении методов обработки (за счет использования малооперационной технологии, новых материалов) необходимо конкретно указать исключаемые или изменяющиеся операции по обработке изделия и получаемую экономию времени.

При замене машин на более быстроходные время операций может быть рассчитано по формуле:

l •m •60	              1	           1

t пр.  =  t фабр.  -   ------------  •  (  ---------    -    --------),						(1)

K и с              n фабр.	        n пр.

где    tпр., t фабр. –  проектируемое и фабричное время на операцию, с ;

l  – длина строчки, см;

m – количество стежков в 1 см строчки:

n пр., n фабр. – число оборотов главного вала проектируемого и заменяемого оборудования, об/мин;

к и с  – коэффициент использования скорости машин. (0,3-0,4 – для коротких швов, 0,5-0,6 – для длинных швов).

Результаты сопоставления методов обработки и оборудования в действующем и проектируемом потоках представляются в таблице 10.

Таблица 9 – Расчет эффективности обработки

| Наименование секции узла, детали, операции | # Действующий # поток |  | # Проектируемый # поток |  | Экономия времени, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудование | затраты времени, с | оборудование | затраты времени, с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Узлы и детали, методы обработки которых изменены 1.1 За счёт улучшения организации про изводства 1.2 За счёт применения точного кроя 1.3 За счёт внедрения малооперационной технологии 1.4 За счёт использования новых материалов 1.5 За счёт внедрения нового высокопроизводительного оборудования 1.6 За счёт внедрения приспособлений малой механизации |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 2 Узлы и детали, методы обработки которых не изменены |  |  |  |  |  |
| Итого по изделию |  | Т действ. |  | Т пр. | Т экономия |

Экономическая эффективность использования проектируемых методов обработки и оборудования в целом по изделию определяется следующими показателями:

Сокращение затрат времени на обработку, СЗВ, % :

СЗВ = Тд−ТпрТд∗100							(2)

где   Тд – трудоемкость узла или изделия до внедрения прогрессивной технологии, с;

Тпр – трудоемкость узла или изделия после внедрения прогрессивной технологии, с.

Повышение производительности труда, РПТ % :

РПТ =Тд−ТпрТпр∗100								(3)

После составления технологической последовательности обработки рассчитывают затраты времени на обработку отдельных узлов изделия, по секциям и общую затрату на изготовление изделия и производят анализ затрат времени с расчетом коэффициента механизации (таблица 10).

Таблица 10 – Анализ затрат времени на изготовление изделия по стадиям обработки

| Наименование секции, узла | Затраты времени по узлам и стадиям, с | Затраты времени по специальностям, с |  |  |  |  |  | Коэффициент механизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М | С | Р | П | У | А |  |
| 1 Необрабатываемые в потоке 1.1 Дублирование деталей 1.2 Уточнение деталей кроя 1.3 Нумерация деталей кроя 2 Заготовительная секция 2.1 Запуск 2.2 Обработка мелких деталей 2.3 Обработка переда и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по заготовительной секции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Монтажно-отделочная секция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по потоку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по изделию |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент механизации определяет удельный вес механизированных операций к общей трудоёмкости обработки изделий  и рассчитывается по формуле:

К мех. =   (t м + t  с + t п + t а) : Т,						(4)

где t м, t с, tп , t а  - сумма затрат времени по всем неделимым операциям машинной, спецмашинной, прессовой, автоматизированной специальностей, с;

Т – трудоёмкость обработки изделия, с.

Практическая работа № 5

Тема: Выбор и обоснование типа потока. Проведение расчета параметров потока.

Цель: Выработать навыки выбора типа потока, сформировать умение производить расчет параметров потока по конкретным исходным данным.

Оснащение работы: технологическая последовательность обработки изделия в проектируемом потоке (данные практической работы № 4), справочная литература, вычислительная техника.

Продолжительность работы: 2 часа.

Содержание работы

Выбрать тип проектируемого потока по изготовлению выбранной модели.

Дать характеристику выбранному типу потока (таблица 11)

Рассчитать параметры потока согласно техническому заданию.

Методические рекомендации

При подготовке к занятию изучается соответствующая классификация потоков. Для изготовления выбранной модели выбирается тип проектируемого потока. Под типом потока понимается его характеристика по всем признакам классификации, которые устанавливаются согласно рекомендациям литературы.

В швейной отрасли применяют несколько типов потоков, имеющих различные организационные формы, позволяющие решать задачу выпуска разнообразной одежды широкого ассортимента. Профиль предприятия, его мощность, уровень и принципы организации, специализация оказывают решающее влияние на формы организации потока.

Многообразные формы и разновидности потоков могут быть представлены в следующей классификации:

1  По числу секций

  - секционный

  - несекционный

2  По мощности (по количеству выпускаемых изделий или числу рабочих в потоке):

  - малой мощности

  - средней мощности

  - большой мощности

3  По количеству одновременно изготавливаемых моделей в потоке:

  - одномодельный

  - многомодельный

  - многоассортиментный

4  По способу запуска моделей в поток:

- с последовательным запуском

- с цикличным запуском

- с комбинированным запуском

5  По форме организации производства потоки бывают:

- агрегатные

- групповые

- агрегатно-групповые

- конвейерные

- потоки малых серий

- комбинированные

6  По количеству комплектов деталей, поступающих на рабочее место (по способу питания потока):

- с поштучным запуском

- с пачковым запуском

7  По способу запуска кроя и полуфабрикатов в поток:

- с централизованным запуском

- с децентрализованным запуском

8  По характеру движения предметов труда:

- с регламентированным ритмом (со строгим ритмом)

- со свободным ритмом

9  По механизации транспортных работ

- с механическим транспортированием

- с бесприводными транспортными устройствами

- с ручной передачей

10  По числу параллельных поточных линий

- однолинейные

- многолинейные

11  По преемственности смен:

- съемный

- несъемный

Характеристика выбранного типа потока приводится в таблице 11.

Поточное производство характеризуется следующими факторами: непрерывностью и ритмичностью изготовления изделий, основанными на разделении процесса на операции, равные или кратные по времени, закреплением каждой операции за рабочим местом с необходимым оборудованием и расположением их в соответствии с технологической последовательностью обработки изделия, непрерывной передачей обрабатываемых изделий от операции к операции.

В швейной отрасли применяют несколько типов потоков, имеющих различные организационные формы, позволяющие решить задачу выпуска разнообразной одежды широкого ассортимента. Профиль предприятия, его мощность, уровень и принципы организации, специализация оказывают решающее влияние на формы организации потока.

Характеристики потока устанавливаются по рекомендациям литературы, они являются предварительными и могут уточняться на дальнейших этапах проектирования потока.

Таблица 11 – Характеристика проектируемого потока

| Наименование признака | Характеристика потока |
| --- | --- |
| Вид изделия Наименование секций и их число Мощность потока Количество моделей в потоке Способ запуска моделей в поток Форма организации работы потока Характеристика способа питания потока Способ запуска кроя и полуфабрикатов Размер транспортной партии, ед. Характер движения предметов труда Оснащенность транспортными средствами Количество поточных линий и групп Преемственность смен |  |

Исходными данными для расчета параметров потока служат задание на практическую работу и трудоемкость изделия, взятая из таблицы 10. По формулам, устанавливающим связь между параметрами потока и трудоемкостью изготовления изделия, определяют недостающие параметры.

В предварительном расчете потока определяют следующие величины:

Такт потока:

τ=RM  ,							(5)

где	τ – такт потока, с;

R – продолжительность смены, = 28800 с;

М – мощность или выпуск изделий в смену, ед.

Выпуск в смену:

М=Rτ							(6)

Количество рабочих в потоке:

N=Тиздτ ,							(7)

где	N – количество рабочих в потоке, чел;

Тизд – трудоемкость изготовления изделия, с

Количество рабочих мест в потоке:

Крм = N  х  Кср , 						(8)

где	Крм – количество рабочих мест в потоке,

К ср – среднее количество рабочих мест на одного рабочего в потоке, 1,1 – 1,25.

Длина поточной линии:

Lпл=Крм⋅l2  , 						(9)

где	Lпл – длина поточной линии, м;

l – шаг рабочего места, м;

– количество рядов в потоке.

Площадь, необходимая для размещения потока:

Sпот = Sр  х  Nраб						(10)

где 	Sпот – площадь цеха, занятая потоком, м2;

Sр – норма площади на одного рабочего, м2.

Условия согласования операций во времени:

tоп = (0,91,1)    К ,					(11)

где 	tоп – расчетное время организационной операции, с;

(0,91,1) – коэффициенты, определяющие допускаемые отклонения расчетной затраты времени на операцию от такта в потоках со свободным ритмом;

К – количество рабочих, занятых на выполнении одной организационной операции или кратность операции.

Расчет параметров потока сводится в таблицу 12.

Таблица 12 – Расчет основных параметров потока

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость обработки изделия, Тизд. Такт потока, τ Количество рабочих в потоке, N Мощность потока, М |  |  |
|  | Заготовительная секция | Монтажно-отделочная секция |
| Трудоемкость обработки изделия, Тизд. Количество рабочих, N Условия согласования операций во времени |  |  |

К предварительному расчету относят расчет секций и групп (таблица 13). Группы по обработке отдельных узлов выделяются для заготовительной секции. Для объединения деталей в группы необходимо наряду с трудоемкостью отдельных узлов учитывать принцип технологической однородности обработки данных деталей: возможность использования в одной группе специального оборудования, оборудования ВТО с одинаковыми режимами обработки деталей, входящих в группу. При этом учитываются технологические свойства материалов, из которых изготовлены детали. Например, обработку подкладки целесообразно выделять в отдельную группу.

Таблица 13 – Расчет секций и групп

| Наименование деталей и узлов | Затраты времени, с | Количество рабочих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nр | Nф |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовительная секция Запуск |  |  |  |
| Группа 1 Обработка спинки Обработка рукавов |  |  |  |
| Итого по группе 1 |  |  |  |
| Группа 2 и т.д. |  |  |  |
| Итого по заготовительной секции |  |  |  |
| Монтажно-отделочная секция |  |  |  |
| Всего по потоку |  |  |  |

Расчет по монтажно-отделочной секции выполняется без деления на группы.

Практическая работа № 6

Тема: Комплектование неделимых операций в организационные операции  и его анализ.

Цель: Сформировать умение осуществлять комплектование неделимых операций в организационные, выполнять анализ комплектования.

Оснащение работы: Технологическая последовательность  обработки изделия в проектируемом потоке (данные практической работы  № 4).

Продолжительность работы: 6 часов

Содержание работы

1  Скомплектовать организационные операции из технологически неделимых операций (табл. 14).

2  Проанализировать комплектование операций по секциям и в целом по потоку, сделать вывод.

Методические рекомендации

Комплектование неделимых операций в организационные осуществляют соблюдая правила комплектования, заполнив комплектовочную карту технологического потока, которая является вспомогательной таблицей для получения технологической схемы потока (таблица 14).

Таблица 14 – Согласование времени операций одномодельного потока

| Номер неделимой операции | Краткое содержание организационных операций | Специальность | Разряд | Норма времени, с | Фактическое количество рабочих | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Операция 1 Запуск | Р | 3 | 315 | 3 | Стол запуска |
| 2 8 3 9 | Группа 1 Операция 2 Обтачать клапан Обтачать листочку Вывернуть клапан Вывернуть листочку |  |  |  |  |  |
|  | Итого по операции |  |  |  |  |  |
|  | Операция 3 и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по изделию |  |  | 5716 | 88 |  |

По технологической последовательности обработки изделия с учётом основных производственных требований (или правил комплектования) необходимо скомплектовать технологически неделимые операции в организационные. Скомплектованные организационные операции оформляются в виде таблицы согласования (таблица 14)

Загрузку потока (или анализ согласования времени организационных операций) проверяют по коэффициенту согласования (Кс), который рассчитывают по секциям и потоку в целом, используя формулу:

Тизд.

Кс =  ,							(12)

  Nф

где	Тизд. – трудоемкость изделия, с;

 – такт потока, с;

Nф – фактическое количество рабочих, полученное после комплектования.

Расчёт коэффициента согласования является одним из этапов анализа технологической схемы потока, но практически производится сразу после согласования операций, т.к. позволяет проверить правильность комплектования ТНО в организационные.

Если коэффициент согласования не входит в допускаемые пределы (Кс = 0,99-1,01 для потоков со строгим ритмом работы, Кс = 0,98-1,02 для потоков со свободным ритмом работы), производят уточнение такта потока. При этом коэффициент согласования принимают равным 1,00, а уточнённый такт рассчитывают по формуле:

τ ут. = Т :  Nф							(13)

По уточнённому такту рассчитывают основное условие согласования и проверяют все скомплектованные операции. При необходимости операции перекомплектовывают по новому условию согласования.

По рассчитанному коэффициенту согласования делают вывод о загрузке потока в целом и по каждой секции отдельно.

Отчёт о работе должен содержать ответы на все пункты хода работы.

Практическая работа № 7

Тема: Оформление технологической схемы одномодельного потока.

Цель: Сформировать умение оформлять технологическую схему потока, рассчитывать технико-экономические показатели организационных операций.

Оснащение работы: данные предыдущих практических  работ № 3-6;  вычислительная техника; справочная литература; образцы технологических схем.

Продолжительность работы: 2 часа

Содержание работы

Разработать технологическую схему потока (таблица 15) в соответствии с выполненным комплектованием операций потока (данные практической работы № 6).

Рассчитать технико-экономические показатели по организационным операциям.

Методические рекомендации

Технологическая схема потока (таблица 15) разрабатывается на основании выполненного комплектования неделимых операций в организационные (см. практ. раб. № 6) и технологической последовательности обработки изделия с учётом рекомендаций литературы.

Тарифные ставки рабочих-сдельщиков швейной промышленности для определения расценок по неделимым операциям определяются по данным конкретного швейного предприятия на текущий период времени.

Таблица 15 – Технологическая схема одномодельного потока (секции потока)

Наименование изделия:

Такт потока:

Расчетный выпуск в смену:

Время изготовления изделия:

Количество рабочих в потоке:

Условия согласования времени операций:

| Номер организационной операции. Наименование секций, узлов, порядковый номер, содержание и ТУ неделимой операции. | Специальность | Разряд | Норма времени, с | Расценка, руб. | Норма выработки, ед. | Количество рабочих |  | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расчетное | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Правила заполнения таблицы 15.

Графа 1 – номера организационных операций записывают арабскими цифрами в возрастающем порядке. Для несекционных потоков в графе 1 не указывается наименование секций и узлов; наименование узла дается только для группового потока. Содержание организационной операции состоит из описания неделимых операций, входящих в данную организационную операцию в соответствии с комплектовочной картой.

Графы 1, 2, 3, 4, 9  заполняются по каждой неделимой операции.

В конце схемы подсчитываются: норма времени, расценка, количество рабочих расчетное и фактическое. В потоках с разбивкой на секции подсчет итогов ведется также и по каждой секции.

Номер неделимой операции и ее наименование, специальность, разряд, норму времени и оборудование берут из технологической последовательности обработки.

Графа 2 – Специальность определяется видом работ по каждой неделимой операции и имеет свое условное обозначение. По организационной операции в целом специальность определяется по установленному на рабочем месте оборудованию.

Графа 3 – Разряд устанавливается по разряду неделимых операций, входящих в организационную операцию.

Если в организационную операцию входят операции разных разрядов, то в этом случае определение разряда организационной операции выполняется следующим образом:

разряд каждой неделимой операции умножается на время неделимой операции, результаты суммируются и полученная сумма делится на время организационной операции.

Например:				Разряд				Норма времени

графа 3			графа 4

2		х		35		=	70

3		х		8		=	24

3		х		32		=	96

__________________________________________________________________

75		=	190

Графа 4 – затраты времени по организационным операциям определяют как сумму затрат времени по технологически неделимым операциям.

Графа 5 – Расценка по каждой организационной операции определяется умножением секундной тарифной ставки на время организационной операции – если неделимые операции, входящие в состав организационной, имеют одинаковый разряд.

Если же неделимые операции имеют разный разряд, то расценка подсчитывается по каждой неделимой операции и полученные расценки суммируются. Результат проставляется в графу «Итого» по организационной операции.

Графа 6 – Норма выработки за смену определяется делением продолжительности смены (28800с) на время организационной операции.

Нвыр.=RТ								(14)

Графа 7 – Расчетное количество исполнителей для выполнения организационной операции определяется с точностью до сотых долей путем деления среднего времени организационной операции на такт потока.

N=Тτ									(15)

Графа 8 – Фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному количеству рабочих с применением правила округления для каждой организационной операции.

Графа 9 – Применяемое оборудование соответствует оборудованию, применяемому при выполнении неделимых операций в потоке.

Практическая работа № 8

Тема: Анализ технологической схемы одномодельного потока.

Цель: Сформировать умение производить анализ технологической схемы потока, развить  умение оценивать полученные результаты.

Оснащение работы:  Технологическая схема потока, разработанная при выполнении  практической работы № 7; образцы технологических схем.

Продолжительность работы: 6 часов

Содержание работы

Рассчитать коэффициент согласования и сделать вывод о загрузке потока и каждой секции.

Построить график согласования, сделать вывод.

Построить граф организационно-технологических связей (граф ОТС), сделать вывод.

Проанализировать использование рабочей силы в проектируемом потоке и составить сводки расчётной и фактической рабочей силы, количественно и качественно характеризующие ее (таблицы 16-19), сделать вывод.

Дать количественную характеристику  применяемого в потоке оборудования (таблица 20), проанализировать данные, сделать вывод.

Определить ТЭП потока.

Методические рекомендации

Полученная технологическая схема анализируется по методике, изложенной в литературе.

Использование рабочей силы с точки зрения загрузки характеризуют коэффициент согласования и график согласования. Коэффициент согласования определяется для потока в целом и по каждой секции в отдельности. Его значения берут из практической работы № 6 и делают вывод о загрузке рабочих всего потока и каждой секции в отдельности. По графику согласования анализируют загрузку рабочих по каждой организационной операции. При наличии операций, загрузка на которых выходит за допускаемые пределы основного условия согласования, намечают организационно-технические мероприятия, способствующие выполнению планового задания.

Граф организационно-технологических связей строится на основе графа технологического процесса и технологической схемы. Он наглядно показывает перемещение деталей по операциям, порядок их обработки, характеризует качество выполненной комплектовки операций, рациональность принятой мощности потока. По построенному графу ОТС делают вывод об использовании возможностей параллельной обработки деталей и узлов в потоке, обосновывается наличие возвратов.

Количественная и качественная характеристика используемой рабочей силы выполняют с помощью сводок расчётной и фактической рабочей силы (таблицы 17 и 19). Сводка расчётной рабочей силы составляется на основе вспомогательной таблицы 16, которая заполняется выборочным путём по технологической схеме, суммируя количество рабочих расчётное  соответственно по неделимым  операциям каждого разряда и специальности.

Таблица 16 – Вспомогательная таблица сводки расчетной рабочей силы

| Разряд | Время неделимых операций (с) по специальностям |  |  |  |  | Итого по разрядам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | С | Р | У | П |  |
| 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 – Сводка расчетной рабочей силы потока (секции потока)

| Тарифный разряд | Затраты времени на обработку (с) и расчётное количество рабочих по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты времени по разрядам, с | Количество рабочих расчетное по разрядам, чел. | Удельный вес рабочих по разрядам % | Сумма тарифных разрядов | Тарифный коэффициент | Сумма тарифных коэффициентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машинных |  | спец. машинных |  | автоматов |  | ручных |  | утюжильных |  | прессовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес по специальностям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Правила заполнения таблицы сводки расчетной рабочей силы (таблица 17):

Подсчет времени на выполнение операций по разрядам и специальностям ведется по неделимым операциям технологической схемы потока.

Данные граф 3, 5, 7, 9, 11, 13 (табл.17) определяются делением времени по разрядам и специальностям на такт потока с точностью до сотых долей.

Итоговое количество рабочих по специальностям и разрядам должно соответствовать данным технологической схемы потока.

Сумма разрядов (графа 17) определяется умножением разряда на расчетное количество рабочих (графа 1 х графа 15) до сотых долей.

Сумма тарифных коэффициентов (графа 19) определяется умножением расчетного количества рабочих (графа 15) на тарифный коэффициент (графа 18).

Удельный вес количества рабочих по специальностям и разрядам (нижняя строка таблицы 17 и графа 16) определяется  из отношения числа рабочих, занятых на работах данного цикла, к общему числу рабочих потока, умноженному на 100.

Сводка фактической рабочей силы составляется на основе технологической схемы. И вспомогательной таблицы 17. В её графах суммируется фактическое количество рабочих по организационным операциям. Специальность рабочих в сводке определяется применяемым оборудованием, а разряд – наивысшим разрядом неделимых операций, входящих в организационную. Количество резервных рабочих  в сводке фактической рабочей силы принимается 5 – 8 % от их общего числа и распределяется по высшим разрядам (начиная с 3) пропорционально числу рабочих этих разрядов.

Таблица 18 – Вспомогательная таблица сводки фактической рабочей силы

| Разряд | Фактическое количество рабочих по специальностям |  |  |  |  | Итого по разрядам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | С | Р | У | П |  |
| 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19 – Сводка фактической рабочей силы

| Разряд | Фактическое количество рабочих по специальностям |  |  |  |  | Итого по разрядам | Количество резервных рабочих | Суммарное количество рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | С | П | У | Р |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам сопоставления итоговых данных о расчётном и фактическом количестве рабочих по каждому разряду делают вывод об использовании квалификации рабочих. Если отклонение фактического количества рабочих от расчётного по каждому из разрядов исчисляется сотыми или десятыми долями, то их квалификация используется хорошо. В других случаях выявляются и анализируются причины недостаточного использования квалификации рабочих.

Количественная характеристика применяемого оборудования даётся с помощью сводки оборудования (таблица 20). Количество резервного оборудования принимается 5-8% от основного по каждому классу машин. Предусматривается в обязательном порядке резервное оборудование на петельный, пуговичный и закрепочный полуавтоматы. Для прессов и утюгов резервное оборудование не проектируется.

Таблица 20 – Сводка оборудования

| Тип и класс оборудования | Количество оборудования, установленного в потоке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основного | резервного | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Данные сводки оборудования анализируются, делается вывод об использовании оборудования.

По данным технологической схемы потока и сводок рабочей силы и оборудования составляются и рассчитываются следующие технико-экономические показатели потока, которые приводятся затем в таблице 21:

Затрата времени на обработку изделия, час.:

Выпуск изделий в смену, ед.:

Количество рабочих в потоке фактическое, чел.:

Производительность труда (Пт) или выработка одного рабочего в смену в единицах изделий, определяется по формуле:

ПТ=МNф,						(16)

где М – выпуск потока в смену, ед.;

Nф – фактическое количество рабочих.

Средневзвешенный тарифный разряд, Чср., определяется по формуле:

Чср=ЧNр						(17)

где Ч – сумма разрядов (графа 17 табл.2.7);

Nр – расчетное количество рабочих.

Средневзвешенный тарифный коэффициент, Qср., определяется по формуле:

Qср=QNр,						(18)

где Q – сумма тарифных коэффициентов (графа 19 табл.2.7)

Стоимость пошива определяется умножением дневной тарифной ставки 1-ого разряда на сумму тарифных коэффициентов и делением этого произведения на выпуск изделий в смену:

Рср=Дст1⋅QM,						(19)

где 	Рср – стоимость пошива, руб;

Дст1 – дневная тарифная ставка 1-ого разряда, руб;

М – выпуск изделий в смену, ед.

Коэффициент использования оборудования:

Ки.о.=1ntτ⋅nф,								(20)

где 1nt – сумма затрат времени на выполнение неделимых машинных, спецмашинных, автоматических операций, с;

nф – количество машин, спецмашин, автоматов, установленных в потоке с учетом резервных (по организационным операциям).

Все технико-экономические показатели потока сводятся в таблицу 21.

Таблица 21 – Сводная ведомость технико-экономических показателей

| Наименование показателей | Единицы измерения | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заготовительная секция | Монтажно-отде-лочная секция | Всего по потоку |
| Затрата времени на обработку изделия | с |  |  |  |
| Выпуск потока в смену | ед. |  |  |  |
| Количество рабочих в потоке фактическое | чел. |  |  |  |
| Такт потока | с. |  |  |  |
| Коэффициент механизации потока |  |  |  |  |
| Коэффициент согласования |  |  |  |  |
| Производительность труда или выработка одного рабочего в смену | ед. |  |  |  |
| Рост производительности труда | % |  |  |  |
| Снижение затрат времени | % |  |  |  |
| Средневзвешенный тарифный разряд |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тарифный коэффициент |  |  |  |  |
| Стоимость пошива | руб. |  |  |  |
| Коэффициент использования оборудования |  |  |  |  |

Практическая работа № 9

Тема: Планировка размещения рабочих мест в потоке и потока в цехе.

Цель: Научиться выполнять планировку размещения рабочих мест в потоке и потока в цехе, оценивать рациональность выполненной планировки.

Оснащение работы: данные предыдущих практических работ, миллиметровая бумага, справочная литература.

Продолжительность работы: 6 часов

Содержание работы:

1 Повторить правила и производственные требования планировки потоков швейных цехов.

2 Выбрать размеры рабочих столов для выполнения операций технологического потока (таблица 22)

3 Выбрать транспортные средства для групп и секций потока (таблица 23)

4 Выполнить расстановку рабочих мест в технологическом потоке

5 Разместить участки потока на плане цеха

Методические рекомендации

Размеры рабочих мест выбираются руководствуясь технологической схемой потока и справочной литературой.

Результаты выбора сводятся в таблицы 22 и 23.

Таблица 22 – Размеры рабочих столов

| Наименование рабочих мест | Размеры рабочих столов, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| 1 | 2 | 3 |

Руководствуясь условиями работы потока, необходимо выбрать транспортные средства. По результатам выполнения данного этапа работы заполняется таблица 23.

Таблица 23 – Перечень выбранных транспортных средств

| Секция | Группа (участок) | Вид транспортного средства | Марка транспортного средства | Обоснование выбора транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Расстановка рабочих мест в технологическом потоке выполняется с соблюдением установленных санитарных норм и требований на миллиметровой бумаге в М 1:100. Полученные участки потока размещаются в цехе шириной 24 м с сеткой колонн 6*12 м  (на миллиметровой бумаге в М 1:100).

Окончательное оформление планировки выполняется в соответствии с рекомендациями литературы.

Отчёт по работе должен содержать ответы на все пункты хода работы.

Практическая работа № 10

Тема: Ознакомление со способами автоматизированного проектирования технологии на предприятии.

Цель: Ознакомиться с существующими на конкретном швейном предприятии способами автоматизированного проектирования технологии.

Продолжительность работы: 2 часа

Содержание работы

1 Ознакомление с видами проектных работ, автоматизированных на швейном предприятии.

2 Характеристика одной из систем автоматизированного проектирования, действующей на предприятии.

2.1 Характеристика объекта проектирования.

2.2 Задачи данной системы проектирования.

2.3 Техническое обеспечение САПР.

2.4 Последовательность (этапы) проектирования объекта.

3 Краткие выводы.

Методические рекомендации

Работа выполняется на швейном предприятии. Ознакомление со способами автоматизированного проектирования технологии проводится в виде экскурсии. Объектами ознакомления могут являться:

- технологический процесс (проектирование вида обработки и конструкции соединения, проектирование перечня операций по обработке изделий, нормирование времени);

- технологическая схема (комплектование операций, расчёт показателей схемы);

- планировочные решения швейных цехов;

- подготовка раскроя швейных изделий.

Учащиеся, выбрав одну из действующих на предприятии систем автоматизированного проектирования (САПР), знакомятся с ней более детально, отвечая на вопросы, поставленные в содержании работы.

Литература

- Голубкова В.Т. Оборудование швейного производства. Внутрипроцессные транспортные средства швейных предприятий. – Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2001.

- Голубкова В.Т. Автоматизация технологической подготовки швейного производства. – Витебск: Министерство образования и науки РБ, ВГТУ,1996.

- Доможиров Ю.А., Полухин В.П. Внутрипроцессный транспорт швейных предприятий. – М.: Легпромбытиздат, 1987.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Раздел: Швейное производство, Выпуск 49. Минск, НИИ Труда, 2003.

- Журналы моды.

- Зак И.С., Воронин С.И., Горохов И.К. и др. Справочник по швейному оборудованию. – М.: Лёгкая индустрия, 1981.

- Зак И.С., Полухин В.П., Лейбман С.Я. и др. Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

- Изместьева А.Я., Юдина Л.П. и др. Проектирование предприятий швейной промышленности. – М.:Лёгкая и пищевая промышленность, 1983.

- Инструкция по расчёту производственных мощностей действующих производственных объединений швейной промышленности. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1986.

- Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. – М.: Легпромбытиздат, 1989.

- Кокеткин П.П., Кочегура Т.Н., Барышникова В.И. и др. Промышленная технология одежды. Справочник. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

- Кокеткин П.П., Доможиров Ю.А. и др. Справочник по организации труда и производства на швейных предприятиях. – М.: Легпромбытиздат, 1983.

- Мурыгин В.Е. и др. Применение ЭВМ для проектирования потоков швейных цехов. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1985.

- Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве лёгкой, тяжелой одежды, одежды и швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья. М., ЦНИИТЭИ Легпром,1983.

- Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. М., Легпромбытиздат,1991.

- Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прокладочным материалам, применяемым при изготовлении верхних сорочек. – М., 1982.

- Шишова В.А., Виданова Р.И., Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1985.