## Цель и задачи курсового проекта, содержание

Курсовой проект – самостоятельная комплексная работа, выполняемая учащимся на заключительном этапе изучения дисциплины с целью систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических знаний и умений, формирования навыков самостоятельной работы для решения профессиональных задач. В процессе выполнения курсового проекта учащиеся закрепляют навыки проведения расчетов, работы с технической и справочной литературой, нормативной документацией.

Ответственность за принятые в курсовом проекте решения, качество выполнения, а также за своевременное выполнение проекта несет автор – учащийся, который выполняет этот проект.

Примерная тематика курсовых проектов:

Проектирование секции потока (заготовительной, монтажной или монтажно-отделочной) по изготовлению пиджаков пальто, плащей, курток или других  изделий подобной трудоемкости.

Исходными данными при разработке курсового проекта могут служить число основных производственных рабочих, площадь производственного участка; длина поточной линии: количество рабочих мест; оптимальная мощность потока.

В основу разработки курсового проекта должны быть положены следующие факторы:

- современное оборудование, технология, механизация и автоматизация технологических процессов;

- передовые методы труда, рациональная организация рабочих мест;

- безопасные и здоровые условия труда, механизация тяжелых и трудоемких работ.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка включает в себя следующие разделы:

#### Введение

- Технологический раздел

  - Характеристика модели изделия

  - Характеристика материалов, применяемых для пошива изделия

  - Выбор методов обработки, оборудования  и средств малой механизации

  - Технологическая последовательность обработки изделия

- Расчет и анализ потока (секции потока)

  - Выбор типа потока. Расчет параметров потока

  - Составление и расчет технологической схемы потока (секции потока)

  - Анализ технологической схемы потока (секции потока)

- Планировка потока (секции потока) в цехе

  - Выбор типов и размеров рабочих мест, транспортных средств

  - Размещение рабочих мест в потоке (секции) и потока (секции) в цехе

- Охрана труда, окружающей среды

- Энерго- и ресурсосбережение

Заключение

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Графическая часть и пояснительная записка должны быть оформлены в соответствии с основными требованиями ЕСКД и СТП МГТК.

Графические работы курсового проекта выполняются на листах миллиметровой бумаги формата А1 и включают в себя:

Лист 1	График согласования.

Лист 2	Граф организационно-технологических связей.

Лист 3	Планировка технологического оборудования заготовительной секции потока на плане цеха

### Методические указания по выполнению курсового проекта

###### Введение

Во введении следует дать анализ современного состояния швейного производства легкой  промышленности и раскрыть задачи, стоящие перед ним. Тема курсового проекта должна быть увязана с задачами, стоящими перед швейным производством легкой промышленности.

1    Технологический раздел

1.1 Характеристика модели изделия

Характеристика модели производится в соответствии с ассортиментом, указанным в задании. Модель выбирают из числа рекомендованных для промышленности или по журналам мод. При этом необходимо учитывать:

- соответствие модели изделия направлению моды;

- спрос потребителей на данную модель;

- возможность изготовления модели в массовом производстве;

- экономичность изготовления модели.

Дается описание внешнего вида модели. В описании указывается  наименование модели, силуэт, дается характеристика узлов (переда, застежки, карманов, спинки, рукавов, воротника, подкладки), вид отделки. Приводятся рекомендуемые роста, размеры, полнотная группа.

Зарисовку модели выполняют в глазомерном масштабе с обозначением отделочных строчек штриховой линией. Рисунок модели (вид спереди и со стороны спинки) должен быть выполнен на листе чертежной бумаги формата А4 (210 х 297) в карандаше или красках.

Спецификация деталей кроя представляется в виде таблицы.

Таблица 1 – Спецификация деталей кроя

| # Номер и наименование деталей | # Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | лекал | деталей кроя |
| 1 | 2 | 3 |
| #### 1 Детали из основного материала 1.1 Перед 1.2 Спинка и т.д. 2 Детали из подкладочного материала 2.1 Подкладка переда и т.д. 3 Детали из прокладочного материала 3.1 Прокладка переда 3.2 Прокладка нижнего воротника и т.д. | 1 1 1 1 1 | 2 1 2 2 1 |

1.2  Характеристика материалов, применяемых для пошива изделия

Подраздел должен включать обоснование выбора материалов, их соответствие требованиям, предъявляемым к ним данной моделью, характеристику материалов, карту образцов материалов, рекомендации по режимам обработки.

Необходимо дать краткое описание технологических и физико-механических свойств. Указать преимущества выбранных материалов перед другими материалами. Выбор фурнитуры, ниток, клеевых и отделочных материалов производится с учетом использования основных материалов. Характеристика материалов, режимы обработки приводятся в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 – Характеристика материалов

| Наименование материала | # Ширина, см | Поверхностная плотность, г/м2 | Наименование сырья и его содержание, % | Свободная договорная цена в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

По конкретно выбранным материалам оформляется карта образцов (формат А4) с указанием артикула (названия ткани) по каждому образцу. Карта образцов должна включать не менее 3-х образцов основных, 3-х подкладочных и образцы рекомендуемых прокладочных материалов.

Таблица 3 – Технические требования к машинным стежкам и строчкам

| Кодовое обозначение стежка строчки | Швейные изделия, материалы | Вид строчки | Число стежков на 10 мм строчки | Условное обозначение (торговый номер) ниток |  |  |  |  |  | Номер иглы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хлопчатобумажные | армированные | лавсановые | капроновые | из натурального шелка | мононити |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

#### Таблица 4 – Режимы влажно-тепловой обработки

| Вид влажно-тепловой обработки | Наименование материалов | Температура прессования, оС |  | Усилие прессования, кПа | Масса утюга, кг | Время обработки, с |  | Увлажнение, %, к массе материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пресса | утюга |  |  | на прессе | утюгом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутрипроцессная Окончательная |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Выбор методов обработки, оборудования и средств малой механизации

Выбор методов обработки и оборудования осуществляется на основании стандартов, ТУ, технологических инструкций, опыта передовых швейных фабрик, результатов научно-исследовательских работ и зарубежной практики с учетом полного использования производственных возможностей, универсальных и специальных машин, средств малой механизации, новой технологии, требований современных форм производственных потоков. Особое внимание следует уделить малооперационной технологии изготовления изделий.

К выбору методов обработки и оборудования целесообразно подходить следующим образом:

- необходимо установить последовательность обработки по неделимым операциям типовой модели данного изделия при существующих производственных условиях

- по каждой неделимой операции необходимо решить – остается ли она прежней или будет меняться, имея в виду использование указанных выше технических мероприятий

- если данная операция заменяется, необходимо рассчитать новое время на ее выполнение, пользуясь расчетным методом нормирования операций.

Выбранные методы обработки и оборудование должны отвечать требованиям современной технологии, техники, передовым приемам труда и способствовать повышению качества продукции, росту производительности труда и снижению себестоимости.

При выборе оборудования следует ориентироваться на применение комплектного технологического оборудования.

В подразделе приводится перечень нормативной документации, в соответствии с которым осуществляется изготовление данного ассортимента одежды.

Необходимо указать, какой крой поступает из раскройного цеха, какие операции выносятся из швейного цеха.

Выбранные методы обработки иллюстрируются условными изображениями разрезов основных узлов, выполненными на отдельных листах формата А3.

Характеристика выбранного оборудования и приспособлений малой механизации приводится в таблицах 5, 6, 7.

#### Таблица 5 – Характеристика швейного оборудования

| Наименование оборудования | Тип, класс, марка оборудования, завод-изготовитель | Код стежка | Толщина сшиваемого пакета материалов, мм | Максимальная частота вращения главного вала, об/мин | Длина стежка, мм | Обрабатываемые материалы | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 6 – Характеристика утюжильного и прессового оборудования

| Наименование оборудования | Тип, класс, марка тип оборудования. Завод изготовитель | Температура нагрева, оС | Усилие прессования, кН или (Па*104) | Время обработки, с | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 7 – Характеристика приспособлений малой механизации

| Марка | Наименование приспособления | Класс машины | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

  - Технологическая последовательность обработки изделия

После выбора методов обработки и оборудования составляется технологическая последовательность обработки (в пояснительной записке приводится фрагмент).

Таблица 8 – Технологическая  последовательность обработки изделия в проектируемом потоке (фрагмент)

| Номер и наименование неделимой операции, технические условия выполнения операции | Специальность | # Разряд | Норма времени, с | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Правила заполнения таблицы:

- Неделимые операции нумеруются арабскими цифрами в возрастающем порядке.

- Наименование неделимых операций записывается по следующей форме: “Обтачать края бортов”, “Притачать кокетки к переду” и т.д.

- Специальность указывается по виду применяемого оборудования.

- Разряд определяют по тарифно-квалификационному справочнику.

- Нормы времени берут по данным предприятия или из справочной литературы с учётом внедрения новых методов обработки и оборудования.

После составления технологической последовательности обработки рассчитывают затраты времени на обработку отдельных узлов изделия, по секциям и общую затрату на изготовление изделия и производят анализ затрат времени с расчетом коэффициента механизации (таблица 9).

Таблица 9 – Анализ затрат времени на изготовление изделия по стадиям обработки

| # Наименование секции, узла | # Затраты времени по узлам и стадиям, с | Затраты времени по специальностям, с |  |  |  |  |  | Коэффициент механизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М | С | Р | П | У | А |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Необрабатываемые в потоке - Дублирование деталей - Уточнение деталей кроя - Нумерация деталей кроя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по необрабатываемым в потоке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Заготовительная секция 2.1 Запуск 2.2 Обработка мелких деталей 2.3 Обработка переда и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по заготовительной секции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Монтажно-отделочная секция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по монтажно-отделочной секции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по потоку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по изделию |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент механизации определяет удельный вес механизированных операций к общей трудоёмкости обработки изделий  и рассчитывается по формуле:

Кмех. =   (t м + t с + t п + t па) : Т,					(1)

где 	Кмех. – коэффициент механизации;

t м, t с, tп , t па  – сумма затрат времени по всем неделимым операциям машинной, спецмашинной, прессовой, автоматизированной специальностей, с;

Т – средняя затрата времени обработки изделия, с.

Выбранные методы обработки и оборудования обосновываются расчетами эффективности намечаемых мероприятий.

При замене машин на более быстроходное время выполнения операций может быть рассчитано по формуле:

tпр=tфабр−l⋅m⋅60Kи.с.⋅1nфабр−1nпр,				(2)

где 	t пр., t фабр. – проектируемое и фабричное время по операциям, с;

l – длина строчки, см;

m – количество стежков в 1 см строчки;

n пр., n фабр. – число оборотов главного вала проектируемого и заменяемого оборудования, об/мин.;

Ки.с. – коэффициент использования скорости машины. (0,3-0,4 – для коротких швов, 0,5-0,6 – для длинных швов). Значение данного коэффициента зависит от вида выполняемой операции. Например, для операции "Притачать тесьму по низу брюк" К и.с. = 0,5; "Притачать подкладку к подбортам и воротнику" Ки.с..= 0,56;  "Втачать рукава в пройму в женском демисезонном  пальто» К и.с.=0,35;  "Обметать 4 петли на подборте пальто для внутренней застежки" К и.с. = 0,9.

При замене оборудования экономическая эффективность достигается тремя путями:

- за счет увеличения скорости машины;

- за счет использования полуавтоматов и автоматов, изменяющих методы обработки, приспособлений малой механизации.

В первом случае необходимо указать суммарные затраты времени по каждому классу машин и получаемую экономию, пересчитав время по приведенной выше формуле.

Во втором случае необходимо сопоставить применяемые на предприятии  и проектируемые методы обработки по узлам, указав соответствующие затраты времени и получаемую экономию.

Результаты сопоставления методов обработки и оборудования представляются в таблице 10.

Таблица 10 – Расчет эффективности обработки

| Наименование секции узла, детали, операции | # Действующий # поток |  | # Проектируемый поток |  | Экономия времени, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудо-вание | затраты времени, с | оборудо-вание | затраты времени, с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Узлы и детали, методы обработки которых изменены 1.1 За счёт улучшения организации производства 1.2 За счёт применения точного кроя 1.3 За счёт внедрения малооперационной технологии 1.4 За счёт использования новых материалов 1.5 За счёт внедрения нового высокопроизводительного оборудования 1.6 За счёт внедрения приспособлений малой механизации |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 2 Узлы и детали, методы обработки которых не изменены |  |  |  |  |  |
| Всего по изделию |  | Т действ. |  | Т пр. | Т экономия |

Экономическую эффективность обработки изделия в проектируемом потоке определяют следующим образом:

Сокращение затрат времени на обработку:

СЗВ = Тд−ТпрТд*100						(3)

где   	СЗВ – снижение затрат времени, %;

Тд – трудоемкость узла или изделия до внедрения прогрессивной технологии, с;

Тпр – трудоемкость узла или изделия после внедрения прогрессивной технологии, с.

Повышение производительности труда:

РПТ =Тд−ТпрТпр*100,						(4)

где 	РПТ – рост производительности труда, %.

2 Расчет и анализ потока (секции потока)

2.1 Выбор типа потока. Расчет параметров потока

Для изготовления изделия в соответствии с  заданием на курсовое проектирование необходимо выбрать тип потока, дать краткую четкую характеристику потока и обосновать, почему выбран такой тип потока. По результатам выбора заполняется таблица 11.

Поточное производство характеризуется следующими факторами: непрерывностью и ритмичностью изготовления изделий, основанными на разделении процесса на операции, равные или кратные по времени, закреплением каждой операции за рабочим местом с необходимым оборудованием и расположением их в соответствии с технологической последовательностью обработки изделия, непрерывной передачей обрабатываемых изделий от операции к операции.

В швейной отрасли применяют несколько типов потоков, имеющих различные организационные формы, позволяющие решить задачу выпуска разнообразной одежды широкого ассортимента. Профиль предприятия, его мощность, уровень и принципы организации, специализация оказывают решающее влияние на формы организации потока.

Характеристики потока, указанные в графах 2,6,10-13, устанавливаются по рекомендациям литературы, они являются предварительными и могут уточняться на дальнейших этапах проектирования потока.

Таблица 11 – Характеристика проектируемого потока

| Наименование признака | Характеристика потока |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Вид изделия - Наименование секций и их число - Мощность потока - Количество моделей в потоке - Способ запуска моделей в поток - Форма организации работы потока - Характеристика способа питания потока - Способ запуска кроя и полуфабрикатов - Размер транспортной партии, ед. - Характер движения предметов труда - Оснащенность транспортными средствами - Количество поточных линий и групп - Преемственность смен |  |

Исходными данными для расчета параметров потока служат задание на курсовой проект и трудоемкость изделия, взятая из таблицы 10. По формулам, устанавливающим связь между параметрами потока и трудоемкостью изготовления изделия, определяют недостающие параметры.

В предварительном расчете потока определяют следующие величины:

такт потока:

τ=RM,							(5)

где	τ – такт потока средний, с;

R – продолжительность смены, = 28800 с;

М – мощность или выпуск изделий в смену, ед.

Выпуск в смену:

М=Rτ							(6)

Количество рабочих в потоке:

N=Тτ,							(7)

где 	N – количество рабочих в потоке, чел.

Количество рабочих мест в потоке:

Крм = N * Кср , 						(8)

где	Крм – количество рабочих мест в потоке,

К ср – среднее количество рабочих мест на одного рабочего в потоке, 1,1 – 1,25.

Длина поточной линии:

Lпл=Крм⋅l2  , 						(9)

где	Lпл – длина поточной линии, м;

l – шаг рабочего места, м;

2 – количество рядов в потоке.

Площадь, необходимая для размещения потока:

Sпот = Sр * Nраб ,						(10)

где 	Sпот – площадь цеха, занятая потоком, м2;

Sр – норма площади на одного рабочего, м2.

Условия согласования операций во времени:

tоп = (0,91,1)    К ,						(11)

где 	tоп – расчетное время организационной операции, с;

(0,91,1) – коэффициенты, определяющие допускаемые отклонения расчетной затраты времени на операцию от такта в потоках со свободным ритмом;

К – количество рабочих, занятых на выполнении одной организационной операции или кратность операции.

Расчет параметров потока сводится в таблицу 12.

Таблица 12 – Расчет основных параметров потока

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудоемкость обработки изделия, Тизд. Такт потока, τ Количество рабочих в потоке, N Мощность потока, М |  |  |
|  | Заготовительная секция | Монтажно-отделочная секция |
| Трудоемкость обработки изделия, Тизд. Количество рабочих, N Условия согласования операций во времени |  |  |

К предварительному расчету относят расчет секций и групп (таблица 13). Группы по обработке отдельных узлов выделяются для заготовительной секции. Для объединения деталей в группы необходимо наряду с трудоемкостью отдельных узлов учитывать принцип технологической однородности обработки данных деталей: возможность использования в одной группе специального оборудования, оборудования ВТО с одинаковыми режимами обработки деталей, входящих в группу. При этом учитываются технологические свойства материалов, из которых изготовлены детали. Например, обработку подкладки целесообразно выделять в отдельную группу.

Таблица 13 – Расчет секций и групп

| Наименование деталей и узлов | Затраты времени, с | Количество рабочих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nр | Nф |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовительная секция Запуск |  |  |  |
| Группа 1 Обработка спинки Обработка рукавов |  |  |  |
| Итого по группе 1 |  |  |  |
| Группа 2 и т.д. |  |  |  |
| Итого по заготовительной секции |  |  |  |
| Монтажно-отделочная секция |  |  |  |
| Всего по потоку |  |  |  |

Расчет по монтажно-отделочной секции выполняется без деления на группы.

2.2 Составление и расчет технологической схемы потока (секции)

Исходными данными для составления технологической схемы потока или его секции являются: последовательность технологической обработки изделия, такт потока, тип потока, определенные в подразделе 2.1.

Для получения оптимальной технологической схемы сначала составляют ее черновой вариант – согласование времени (комплектование) операций потока. Работу проводят в следующей последовательности: рассчитывают условия согласования, подбирают производственные требования к организационным операциям, согласовывают время неделимых операций, выполняют анализ согласования путем расчета коэффициента согласования. В случае необходимости вносят уточнения в условия расчета потока.

Правила заполнения технологической схемы.

- Графа 1 – номера организационных операций записывают арабскими цифрами в возрастающем порядке. Для несекционных потоков в графе 1 не указывается наименование секций и узлов; наименование узла дается только для группового потока. Содержание организационной операции состоит из описания неделимых операций, входящих в данную организационную операцию в соответствии с комплектовочной картой.

- Графы 1, 2, 3, 4, 9  заполняются по каждой неделимой операции.

- В конце схемы подсчитываются: норма времени, расценка, количество рабочих расчетное и фактическое. В потоках с разбивкой на секции подсчет итогов ведется также и по каждой секции.

- Номер неделимой операции и ее наименование, специальность, разряд, норму времени и оборудование берут из технологической последовательности обработки.

- Графа 2 – Специальность определяется видом работ по каждой неделимой операции и имеет свое условное обозначение. По организационной операции в целом специальность определяется по установленному на рабочем месте оборудованию.

- Графа 3 – Разряд устанавливается по разряду неделимых операций, входящих в организационную операцию.

Если в организационную операцию входят операции разных разрядов, то в этом случае определение разряда организационной операции выполняется следующим образом:

разряд каждой неделимой операции умножается на время неделимой операции, результаты суммируются и полученная сумма делится на время организационной операции.

Например:			Разряд			Норма времени

графа 3			графа 4

2		х		35		=	70

3		х		8		=	24

3		х		32		=	96

_________________________________________________________________

75		=	190

- Графа 4 – затраты времени по организационным операциям определяют как сумму затрат времени по технологически неделимым операциям.

- Графа 5 – Расценка по каждой организационной операции определяется умножением секундной тарифной ставки на время организационной операции – если неделимые операции, входящие в состав организационной, имеют одинаковый разряд.

Если же неделимые операции имеют разный разряд, то расценка подсчитывается по каждой неделимой операции и полученные расценки суммируются. Результат проставляется в графу «Итого» по организационной операции.

- Графа 6 – Норма выработки за смену определяется делением продолжительности смены (28800с) на время организационной операции.

Нвыр.=RТср,						(12)

где Нвыр – норма выработки, ед.

- Графа 7 – Расчетное количество исполнителей для выполнения организационной операции определяется с точностью до сотых долей путем деления среднего времени организационной операции на такт потока.

N=Тτ							(13)

- Графа 8 – Фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному количеству рабочих с применением правила округления для каждой организационной операции.

- Графа 9 – Применяемое оборудование соответствует оборудованию, применяемому при выполнении неделимых операций в потоке.

Технологическая схема потока составляется по данным последовательности технологической обработки изделия  и согласования времени операций потока (таблица 14.).

Таблица 14 – Технологическая схема заготовительной секции  одномодельного потока

Наименование изделия:

Такт потока:

Расчетный выпуск в смену:

Время изготовления  изделия:

Количество рабочих в секции:

Условия согласования времени операций:

| Номер организационной операции. Наименование секций, узлов, порядковый номер, содержание и ТУ неделимой операции. | Специальность | Разряд | Норма времени, с | Расценка, руб. | Норма выработки, ед. | Количество рабочих, чел. |  | Оборудование, приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расчетное | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

2.3 Анализ технологической схемы потока (секции потока)

Анализ технологической схемы потока (секции потока) включает анализ  технологической схемы по коэффициенту согласования и графикам, анализ по степени механизации работ и сложности изготовления (на основе сводки рабочей силы потока), составление сводки оборудования потока, расчет технико-экономических показателей.

В пояснительной записке следует дать расчёт и анализ рассчитанного коэффициента согласования, указав, загружен ли поток (секция) в целом нормально, насколько недогружен или перегружен в пределах допустимых отклонений.

Анализ согласования времени операций по коэффициенту согласования (загрузки) производится с целью выявления недостатков в согласовании и их устранения до оформления технологической схемы потока.

Проверку правильности комплектования операций потока (или секции) осуществляют по коэффициенту согласования (загрузки):

Кс=Тсрτср⋅Nф,					(14)

где	Кс – коэффициент согласования;

Nф – фактическое количество рабочих, полученное после комплектования.

Поток в целом считается согласованным правильно, если Кс = 1,00  0,02 для потоков со свободным ритмом. Если коэффициент загрузки отклоняется от единицы более допустимого, уточняют такт потока, т.е. определяют новый такт и соответственно ему – новый выпуск потока, рассчитывают новое условие согласования и пересматривают комплектование операций потока (в пояснительной записке не отражают данный этап работы).

Графический анализ проводится по графику согласования времени операций и графу организационно-технологических связей (граф ОТС).

Определяют загруженность каждой операции потока (секции) по графику согласования с последующей синхронизацией, т.е. уточнением, если это требуется, времени операций по такту потока. Время операций уточняют:

- применением более быстроходных машин и наиболее эффективных способов обработки;

- применением наиболее совершенных специальных инструментов и приспособлений;

- усовершенствованием режима ВТО;

- внедрением передовых приемов работы и правильным подбором рабочих.

На основе технологической схемы строится граф ОТС.

Граф ОТС потока наглядно показывает перемещение деталей по операциям, порядок их обработки, характеризует качество выполненной комплектовки операций, рациональность принятой мощности потока. Наличие возвратов на графе ОТС свидетельствует о недостаточном использовании возможностей последовательного выполнения операций. При анализе графа ОТС необходимо сделать вывод о структуре потока.

В пояснительной записке методику построения графика согласования и графа ОТС приводить не следует, нужно дать анализ потока по графикам и указать мероприятия для устранения недостатков (с указанием конкретных номеров операций и мероприятий по устранению нарушений). Построенные графики приводятся в графической части проекта (лист 1, 2).

Сложность изготовления изделия характеризуется средним тарифным разрядом работ в потоке, а степень механизации – коэффициентом механизации. Для их определения с целью анализа составляется сводка рабочей силы потока по данным технологической схемы, характеризующая технический уровень потока: квалификацию, (разряд работ), механизацию работы.

Предварительно целесообразно составить вспомогательные таблицы затрат времени операций и фактического количества рабочих по каждой специальности и разряду в отдельности.

Правила заполнения таблицы сводки расчетной рабочей силы (таблица 15.):

- Подсчет времени на выполнение операций по разрядам и специальностям ведется по неделимым операциям технологической схемы потока.

- Данные граф 3, 5, 7, 9, 11, 13 (табл.15) определяются делением времени по разрядам и специальностям на такт потока с точностью до сотых долей.

- Итоговое количество рабочих по специальностям и разрядам должно соответствовать данным технологической схемы потока.

- Сумма разрядов (графа 17) определяется умножением разряда на расчетное количество рабочих (графа 1 х графа 15) до сотых долей.

- Сумма тарифных коэффициентов (графа 19) определяется умножением расчетного количества рабочих (графа 15) на тарифный коэффициент (графа 18).

- Удельный вес количества рабочих по специальностям и разрядам (нижняя строка таблицы 15 и графа 16) определяется  из отношения числа рабочих, занятых на работах данного цикла, к общему числу рабочих потока, умноженному на 100.

Сводка фактической рабочей силы (таблица 16)  составляется также выборочным путем по технологической схеме, только в графах суммируется фактическое количество рабочих по организационным операциям. Специальность рабочих в сводке определяется применяемым оборудованием, а разряд – наивысшим разрядом неделимых операций, входящих в данную организационную операцию. Количество резервных рабочих  в сводке фактической рабочей силы принимается 5 – 8 % от их общего числа и распределяется по высшим разрядам (начиная с 3) пропорционально числу рабочих этих разрядов.

Таблица 15 – Сводка расчетной рабочей силы потока (секции потока)

| Тарифный разряд | Затраты времени на обработку (с) и расчётное количество рабочих по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты времени по разрядам, с | Количество рабочих расчетное по разрядам, чел. | Удельный вес рабочих по разрядам % | Сумма тарифных разрядов | Тарифный коэффициент | Сумма тарифных коэффициентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машинных |  | спец. машинных |  | автоматов |  | ручных |  | утюжильных |  | прессовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих | Время, с | Количество рабочих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес по специальностям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16 – Сводка фактической рабочей силы

| Тарифный разряд | Фактическое количество рабочих по специальностям |  |  |  |  |  | Итого по разрядам | Количество резервных рабочих | Суммарное количество рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | С | А | Р | У | П |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по специальности |  |  |  |  |  |  | Nф |  |  |

В результате сопоставления итоговых данных о расчетном и фактическом количестве рабочих по каждому разряду и специальности делается вывод об использовании  квалификации и специализации рабочих.. Если отклонения фактического количества рабочих от расчетного в каждом из разрядов и специальностей исчисляются сотыми или десятыми долями, то их квалификация используется хорошо. В противном случае выявляются и анализируются причины недостаточного использования квалификации рабочих.

Количественная характеристика применяемого оборудования дается с помощью сводки оборудования (таблица 17).

Таблица 17 – Сводка оборудования потока (секции потока)

| Наименование и класс (марка) оборудования, завод-изготовитель | Количество оборудования, установленного в потоке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основного | резервного | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого |  |  |  |

Сводка оборудования потока составляется на основе технологической схемы для характеристики оснащенности потока и составления заявки на оборудование.

Количество резервного оборудования берется в зависимости от типа машин в размере от 5% до 8% от основного по каждому классу машин. Предусматривается в обязательном порядке резервное оборудование на петельный, пуговичный, закрепочный полуавтоматы. Для прессов, утюгов резервное оборудование не предусматривается.

Суммарное число единиц основного оборудования (Ко) сравнивается с фактическим числом рабочих в потоке за вычетом резервных рабочих (Nф). Если Ко  Nф, то выявляются и анализируются организационные операции, где на одного исполнителя приходится более одной единицы оборудования. Наличие такой операции в потоке приводит к ухудшению использования оборудования и производственной площади, увеличивает стоимость оборотных средств (за исключением операций по многостаночному обслуживанию прессов). В процессе данного анализа необходимо обосновать наличие в потоке указанных операций.

На основании сводки расчетной и фактической рабочей силы и сводки оборудования рассчитываются:

Производительность труда или выработка одного рабочего в смену в единицах изделий определяется по формуле:

ПТ=МNф,						(15)

где 	Пт – производительность труда или выработка одного рабочего в смену, ед;

Nф – фактическое количество рабочих.

Средневзвешенный тарифный разряд определяется по формуле:

Чср=ЧNр,						(16)

где 	Чср – средневзвешенный тарифный разряд;

Ч – сумма разрядов (графа 17 табл. 15).

Средневзвешенный тарифный коэффициент определяется по формуле:

Qср=QNр,						(17)

где 	Qср – средневзвешенный тарифный коэффициент;

Q – сумма тарифных коэффициентов (графа 19 табл.15).

Стоимость пошива определяется умножением дневной тарифной ставки 1-ого разряда на сумму тарифных коэффициентов и делением этого произведения на выпуск изделий в смену:

Рср=Дст1⋅QM,					(18)

где 	Рср – стоимость пошива, руб;

Дст1 – дневная тарифная ставка 1-ого разряда, руб.

Коэффициент использования оборудования:

Ки.о.=1ntτ⋅nф,					(19)

где	Ки.о. – коэффициент использования оборудования;

1nt – сумма затрат времени на выполнение неделимых машинных, спецмашинных операций и операций, выполняемых на полуавтоматах, с;

nф – количество машин, спецмашин, полуавтоматов, установленных в потоке с учетом резервных (по организационным операциям).

Все технико-экономические показатели потока сводятся в таблицу 18.

Таблица 18 – Сводная ведомость технико-экономических показателей

| Наименование показателей | Единицы измерения | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заготовительная секция | Монтажно-отделочная секция | Всего по потоку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Затрата времени на обработку изделия | с |  |  |  |
| - Выпуск потока в смену | ед. |  |  |  |
| - Количество рабочих в потоке фактическое | чел. |  |  |  |
| - Такт потока | с. |  |  |  |
| - Коэффициент механизации |  |  |  |  |
| - Коэффициент согласования |  |  |  |  |
| - Производительность труда | ед. |  |  |  |
| - Рост производительности труда | % |  |  |  |
| - Снижение затрат времени | % |  |  |  |
| - Средневзвешенный тарифный разряд |  |  |  |  |
| - Средневзвешенный тарифный коэффициент |  |  |  |  |
| - Стоимость пошива | руб. |  |  |  |
| - Коэффициент использования оборудования (коэффициент механизации работ) |  |  |  |  |

3 Планировка потока (секции потока) в цехе

Закончив расчет проектируемого потока, необходимо приступить к размещению его на плане цеха, руководствуясь графом ОТС и технологической схемой потока.

В задачу планировки входят: выбор типа и размеров рабочих мест; размещение технологического оборудования и операций по рабочим местам; расположение рабочих мест и поточных линий; определение направления движения полуфабриката и готовых изделий по поточным линиям; уточнение средств транспортирования; размещение потоков на плане цеха.

Все эти вопросы решаются с учетом соблюдения правил производственной санитарии, техники безопасности и нормативной документации.

3.1 Выбор типов и размеров рабочих мест, транспортных средств

Типы и размеры рабочих мест выбирают в зависимости от вида пошиваемых изделий и наличия транспортных средств. Кроме рабочих мест в потоке предусматривают места для хранения кроя, деталей и готовых изделий. Детали кроя и полуфабрикаты хранят в тележках-контейнерах, на клеточных стеллажах, либо на полках-стеллажах.

Готовые изделия верхней одежды хранят на кронштейнах различного типа. Количество кронштейнов, стеллажей определяют в соответствии с их вместимостью и величиной межсекционного запаса.

Расположение рабочих мест должно обеспечивать непрерывное и равномерное перемещение деталей от исполнителя к исполнителю по наикратчайшему пути с минимальным применением транспортных средств. Результаты выбора сводятся в таблицы 3.1, 3.2.

Таблица 19 – Размеры рабочих столов

| Наименование рабочих мест | Размеры рабочих столов, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| 1 | 2 | 3 |

Для проектируемого потока (секции потока) необходимо выбрать транспортные средства, руководствуясь условиями работы потока. Основными условиями выбора потока, определяющими выбор для него транспортных средств являются: вид обрабатываемого изделия, максимальное количество исполнителей по операциям, специализация участка, наличие возвратов на рабочих местах.

Таблица 20 – Перечень выбранных транспортных средств

| Секция | Группа | Вид транспортного средства | Марка транспортного средства | Обоснование выбора транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3.2 Размещение рабочих мест в потоке (секции) и потока (секции) в цехе

В первую очередь выбирается тип производственного здания и сетка колонн исходя из рекомендаций, данных в курсе дисциплины «Основы строительного дела». Расстановка рабочих мест в технологическом потоке и размещение групп и секций потока выполняется с соблюдением санитарных норм и требований.

Направление движения полуфабриката и готовых изделий по поточным линиям должно обеспечить непрерывность потока от места подачи кроя до сдачи готовой продукции. В связи с этим места запуска следует располагать со стороны подачи кроя, места выпуска – со стороны сдачи готовой продукции на склад. Надо стремиться к тому, чтобы не было пересечения линий перемещения кроя, полуфабриката, готовых изделий и движения людей.

Длина агрегата для обеспечения нормального движения людских потоков не должна превышать 35 м.

Требования к расположению рабочих мест, поточных линий и групп на плане цеха изложены в справочной литературе. Окончательное оформление планировок потока (секции потока) выполняется на формате А1 в масштабе 1:100 (графическая часть, лист 3). Указывается вид изготавливаемого изделия, выпуск в смену, количество рабочих и такт потока. Кроме этого указывается направление движения кроя, полуфабрикатов и готовых изделий в начале и конце потока и между группами и секциями.

4    охрана труда, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержание раздела должно включать конкретные организационные, технические и санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предотвращение травматизма и профзаболеваний, улучшение условий труда: необходимо указать виды инструктажа, предусматриваемые в проекте, их назначение, ответственных лиц, перечислить проектируемые мероприятия по технике безопасности в цехах и на рабочих местах по видам работ.

В данном разделе должны быть раскрыты следующие вопросы:

- Воздействие объекта швейного производства на окружающую среду

  - Воздействие на атмосферу

  - Воздействие на гидросферу

  - Воздействие на почву и геологическую среду.

  - Характеристика выбрасываемых веществ (агрегатное состояние выбрасываемых веществ; физико-химические свойства выбрасываемых веществ; химический состав выбрасываемых веществ; вид выбросов: постоянные, периодические или сантехнические; назвать источники загрязнения; дать характеристику загрязнителей по опасности и вредности; привести ПДК).

- Мероприятия по снижению уровня воздействия объекта на окружающую среду.

  - Архитектурно-планировочные мероприятия, мероприятия по благоустройству пром-площадки и санитарно-защитной зоны.

  - Методы (метод) очистки образующихся сточных вод.

  - Пути использования твердых и жидких отходов на данном или другом предприятии.

5 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Заключение

Следует описать особенности организации проектируемого потока (секции потока), дать анализ технико-экономической эффективности проекта, отметить за счет чего повысилась производительность труда, снизилась расценка, что обеспечивает повышение качества продукции, как улучшились условия труда.

Список ЛИТЕРАТУРЫ

- Ганулич А.А. Роботизированная технология швейных  изделий, – М., 1990.

- Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. М., «Легкая и пищевая промышленность», 1982.

- Голубкова В.Т. Автоматизация технологической подготовки швейного производства. – Витебск, 1997.

- Голубкова В.Т. Оборудование швейного производства. Внутрипроцессные транспортные средства швейных предприятий: Учеб.-метод. Пособие для сред.СУЗ – Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2001 – 64 с.: ил

- Доможиров Ю.А., Полухин В.П. Внутрипроцессный транспорт швейных предприятий. – М., 1987.

- Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских сорочек в высокопроизводительных комплексно- механизированных линиях. – М, 1986.

- Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских костюмов в комплексно-механизированных линиях. – М., 1986.

- Журналы “Швейная промышленность".

- Зак И.С., Воронин Е.И., Подгурский Л.П. Комплексная механизация процессов сборки швейных изделий. М., “Легкая и пищевая промышленность”, 1982

- Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. и др. Справочник по швейному оборудованию. М., “Легкая индустрия”, 1981.

- Зак И.С., Полухин В.П., Лейбман С.Я. и др. Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности. М., Легпромбытиздат, 1988.

- Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. – М., 1991.

- Проектирование предприятий швейной промышленности / А.Я. Изместьева, Л.П. Юдина, П.Н. Умняков и др. – М., 1983.

- Прянишников Р.М. Механизация ручных и трудоемких работ в швейной промышленности. М., “Легкая и пищевая промышленность”, 1983.

- Инструкция по расчету  производственных мощностей действующих предприятий, объединений швейной промышленности. – М., 1986.

- Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. М., Легпромбытиздат, 1989.

- Каталог швейного оборудования. Орша, 1992.

- Каталог швейного оборудования фирмы ”Дюркопп” и фирмы “Пфафф”.

- Каталог швейного оборудования фирмы ”Джуки” и фирмы “Буше”.

- Каталог оборудования для ВТО швейных изделий фирмы ”Veit”

- Кокеткин П.П., Кочегура Т.Н., Барышникова В.И. и др. Промышленная  технология одежды. Справочник. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

- Кокеткин П.П., Доможиров Ю.А. и др. Справочник по организации труда и производства на швейных предприятиях. – М.: Легпромбытиздат, 1983.

- Козлов В.П. Основы интенсификации швейных процессов. – М., 1988.

- Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности /И.С Зак, В.П. Полухин, С.Я. Лебман и др.- М., 1988.

- Справочник по швейному оборудованию / И.С. Зак, И.К. Горохов, Е.И. Воронин и др. – М.- 1981.

- Мальцева Е.П. Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых материалов. М., Легпромбытиздат, 1989.

- Мурыгин В.Е. Применение ЭВМ при проектировании потоков швейных цехов: Обзорная информ. – Вып. 3 – М., 1985.

- Технология швейного производства / В.А. Шишкова, Р.И. Виданова, Л.Ф. Першина и др. – М., 1985.

- Борисенко Т.И. Проектирование технологических процессов в  швейном производстве. М.: Международный центр интеграционной информации, 2008

- Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении различных видов одежды. – М., 1982.

- Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве легкой, тяжелой одежды, одежды и швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья. М., ЦНИИТЭИ Легпром, 1983.

Стандарты

ГОСТ 25294-2003 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия

ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия

ГОСТ 50504-93 Сорочки верхние. Общие технические условия

ГОСТ 25296-91 Изделия швейные бельевые. Общие технические условия

ГОСТ 30327-95 Сорочки верхние. Общие технические условия

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

СТБ 947-2003 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.

ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения.

ГОСТ 24 103 –80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов.

ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.

Инструкция,1991 Технические требования к соединениям деталей швейных изделий

Инструкция,1990 Изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.

СТП  УО МГТК 03.01-2011 Оформление и нормоконтроль курсовых и дипломных проектов.